湖南华康恒健生物技术有限公司

年产200管冻存鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目

竣工环境保护验收监测报告

JYHJ2017(YS)023

湖南景翌环保检测有限公司

2018年4月

报告说明

- 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，向社会出具的具有证明作用的检测报告上须标注资质认定（CMA）标志。

- 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效。

- 本报告由计算机打印输出，涂改、增删无效。

- 本报告页码为连续编号，页面下方注明“第X页，共X页”，各页为报告不可分割的部分，复制报告中的部分内容无效，全文复制时须经本公司书面批准，并重新加盖检验检测专用章。

- 本报告检测结果只证明本次采集样品所检项目的符合性情况，接受委托送检时，本报告仅对送检样品负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。

- 由委托方提供评价标准并要求对检测结果进行评价的，由此造成的后果由委托方承担。

- 本报告及其数据不得用于本次检测目的以外的其他用途，未经本公司书面批准同意，本报告及公司名称不得用于产品标签、广告或商品宣传，违者必究。

- 检测项目中带“**”号者为分包检验项目，带“*”号者不是本公司资质认定范围内的方法，非认定方法检测结果仅供参考。

- 委托方如对本报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向本公司提出书面复核申请，逾期不予办理。无法复现的样品，不受理复核申请。来样仅保留七天，逾期本公司不负任何责任。

- 分析结果汇总中标注“ND”表示测定结果低于检出限，检出限参看分析方法。

仅用于湖南华康恒健生物技术年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目，再次复印无效。

承担单位：湖南景翌环保检测有限公司

项目负责人：

报告编制人：

审      核：

签      发：

湖南景翌环保检测有限公司

电话：0731-55550161、0731-55550162

传真：0731-55550161

邮编：411100

地址：湘潭市九华经济开发区传奇路8号

网址：http://www.hnjyjc.cn

目    录

1、前言	1

2、验收依据	1

3、建设项目概况	2

3.1项目基本情况	2

3.2工程建设内容	2

3.3主要原辅材料	4

3.4主要产品产量	5

3.5公用及辅助工程	5

3.6产品工艺流程及产污环节	5

3.7主要污染物排放及治理措施	7

4、环境影响评价意见及环评批复要求	8

4.1环评结论	8

4.2环评建议	9

4.3环评批复	9

5、验收监测评价标准	9

5.1废水评价标准	9

5.2废气评价标准	10

5.3噪声评价标准	10

6、监测分析方法及质量保证	10

6.1废水监测分析方法	10

6.2噪声监测分析方法	11

6.3质量控制和质量保证	11

7、验收监测内容	13

7.1废水监测内容	13

7.2噪声监测内容	13

8、监测结果与评价	13

8.1验收监测期间生产工况	13

8.2监测结果及评价	14

9、环境管理检查	15

9.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况	15

9.2环保设施实际完成及运行情况	15

9.3固体废物处理处置及综合利用情况	15

9.4环评批复及落实情况	16

10、验收监测结论与建议	17

10.1结论	17

10.2建议	18

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附件

附件1  环评审批意见

附件2  危险废物合同和资质

附件3  公司原料登记台账

- 附件4  企业环保管理制度

附件5  企业突发环境事件应急预案

附件6  医疗废物合同

附图

附图1  项目地理位置

附图2  监测布点位置示意图

附图3  现场照片

# 1、前言

湖南华康恒健生物技术有限公司成立于2016年，是一家以生物技术研发为主的高新科技企业，主要致力于利用国际最先进的基因编辑和基因打靶技术来开创一个生物制药平台。

全人源单克隆抗体以其低排异，高效和靶向的优点逐渐成为占据单克隆抗体药物市场的主要类型。目前，大多数制药企业的单克隆抗体研发平台也已经从动物来源，嵌合型或人源化全面转向更安全有效的全人源抗体平台。本项目将采用全人源抗体平台。

本项目由湖南华康恒健生物技术有限公司投资建设，租赁湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，占地1000平方。本项目研发内容仅为鼠胚胎干细胞的培育、冻存以及大肠杆菌和核酸的纯化，成品均运至下游合作公司进行基因工程鼠的培育及研究。

本项目于2016年10月委托湖南国网环境科学研究院有限公司完成了《湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目环境影响报告表》审批意见的编制，2016年10月28日，湘潭市环境保护局以潭环审[2016]311号予以批复。本项目于2016年11月开工建设，2017年6月投入试生产。

根据国家相关法律法规和政策要求，湖南华康恒健生物技术有限公司委托湖南景翌环保检测有限公司对该公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目进行竣工环境保护验收监测。我公司于2017年7月组织技术人员对该项目进行了现场踏勘和查阅相关技术资料，制定了验收监测方案，于2017年7月13日、7月14日进行了现场监测和环境管理检查，并根据监测结果和现场环境管理检查编制了本验收监测报告。

# 2、验收依据

（1）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

（2）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日施行；

（3）《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，原国家环保总局环发[1999]246号；

（4）中国环境监测总站“验字[2005]188号”，《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（5）湖南省环境保护厅“湘环发[2004]42号”《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年5月；

（6）湖南国网环境科学研究院有限公司，《湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目环境影响报告表》，2016年10月；

（7）湘潭市环境保护局，《关于<湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目环境影响报告表>的审批意见》，潭环审 [2016]311号，2016年10月28日。

# 3、建设项目概况

## 3.1项目基本情况

本项目租赁湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，占地1000平方米，主要设置办公区域、实验操作室和仓库及配套用房等。

本项目实际总投资700万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.4%。劳动定员7人，公司不设置食堂及宿舍，年工作250天，每天1班，每班8小时。

项目建设基本情况见表3-1。

表3-1  项目建设基本情况一览表

| 项目名称 | 年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南华康恒健生物技术有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 李建良 | 联系人 | 廖璞 |
| 通讯地址 | 湘潭市晓塘路9号创新大厦8楼 |  |  |
| 联系电话 | 13762220619 | 邮编 | 411101 |
| 建设地点 | 湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 | M734医学研究和试验发展 |
| 占地面积（平方米） | 1000 | 总投资（万元） | 700 |
| 环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比 | 1.4% |
| 环评情况 | 编制单位 | 湖南国网环境科学研究院有限公司 |  |
|  | 编制时间 | 2016年10月 |  |
|  | 环评批复部门 | 湖南市环境保护局 |  |
|  | 环评批复时间 | 2016年10月28日 |  |
|  | 批文 | 潭环审 [2016]311号 |  |

## 3.2工程建设内容

本项目建设内容包括：鼠胚胎干细胞培养及冻存生产线、大肠杆菌培养和核酸纯化生产线等。

本项目依托产业园区内现有雨水管网、化粪池和污水管网。

本项目主要建筑物见表3-2，主要生产设备表见表3-3。

表3-2  主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 办公区域 | 280m2 | / |
| 2. | 实验操作室 | 475m2 | 包括P2级实验室、C级细胞培养室 |
| 3. | 仓库及配套用房 | 245m2 | 包括仓库、废弃物暂存间、更衣室等 |
| 总计 |  | 1000m2 | / |

表3-3  项目主要设备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 台式分光光度计 | D30 | 核酸纯度浓度检测 | 1台 |
| 2. | 台式天平（600g） | SE602FZH | 称量培养基组分 | 1台 |
| 3. | 台式微量天平 | AR224CN | 称量培养基组分 | 1台 |
| 4. | PH计 | STARTER3100 | 测定培养基PH值 | 1个 |
| 5. | 台式恒温水浴（大） | 18L | 大肠杆菌恒温孵育 | 2台 |
| 6. | 落地抽真空泵 | Safe Vac | 收集废液 | 8台 |
| 7. | 落地制冰机 | SPR80 | 制冰，冷却细胞样品 | 2台 |
| 8. | 生物安全柜（双人） | HR1200-IIAR2 | 细胞和大肠杆菌操作 | 8台 |
| 9. | 落地小型实验室冰箱（-80度） | DW-86L338(J) | 细胞冻存 | 1台 |
| 10. | 落地大型实验室冰箱（-80度） | DW-86L490(J) | 长期保存菌株和试剂 | 1台 |
| 11. | 液氮罐系统（配200L液氮补给罐） | YDD-200 | 长期保存细胞株 | 1套 |
| 12. | 台式纯水机（去离子水） | CSJP-Q15 | 制备纯水配置培养基 | 1台 |
| 13. | 台式纯水机 | CSJP-S15 | 制备纯水配置培养基 | 1台 |
| 14. | 落地大型实验室冰箱（-20度） | DW-25L262 | 保存细胞培养基组分 | 3台 |
| 15. | 落地大型实验室冰箱（4度） | HYC-390 | 保存细胞培养基组分 | 3台 |
| 16. | 落地式恒温摇床 | HNY211B | 大肠杆菌培养 | 2台 |
| 17. | 落地立式双层恒温摇床 | HNY2102C | 大肠杆菌培养 | 2台 |
| 18. | 台式微量冷冻高速离心机 | HERAEUS Fresco 21 | 核酸纯化 | 1台 |
| 19. | 二氧化碳细胞培养箱 | HERAcell 150i 全能型 | 细胞培养 | 4台 |
| 20. | 台式微量高速离心机 | HERAEUSPICO 17 | 核酸纯化 | 2台 |
| 21. | 倒置显微镜 | XD系列 | 细胞观察 | 1台 |
| 22. | 落地高压蒸汽灭菌器 | YXQ.WY32-03 | 废液，固废灭菌 | 1台 |
| 23. | 通壁式双门脉动真空高压蒸汽灭器 | YXQ.WY32-06 | 废液，固废灭菌 | 1台 |
| 24. | 落地式高速冷冻离心机 | GL-21M | 大肠杆菌离心收集 | 1台 |
| 25. | 台式高速冷冻离心机 | H1650R | 核酸纯化 | 1台 |
| 26. | 台式高速大容量冷冻离心机 | H1850R | 核酸纯化 | 1台 |
| 27. | 台式低速大容量冷冻离心机 | L353-R | 细胞离心收集冻存 | 2台 |
| 28. | 落地立式恒温培养箱（中） | IN612C | 大肠杆菌培养 | 1台 |

## 3.3主要原辅材料

本项目主要原料和辅助材料消耗见表3-5。

表3-4  主要原辅材料消耗

| 分类 | 名称 | 成分说明 | 环境及生物安全水平 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细胞系或菌株 | 鼠胚胎干细胞系 | 从小鼠胚胎分离得到的细胞系 | 外购成品，生物安全等级2，液氮系统储存，使用生物安全柜操作 | 10管 （每管细胞） |
|  | 鼠成纤维细胞 | 从小鼠胚胎中分离的滋养层成纤维细胞 | 外购成品，生物安全等级2，液氮系统储存，使用生物安全柜操作 | 50管 （每管细胞） |
|  | 基因工程大肠杆菌 | 专用于基因工程研究的非感染性的埃西里氏大肠杆菌菌株 | 外购成品，生物安全等级1，液氮系统储存，使用生物安全柜操作 | 10管 (每管大肠杆菌) |
| 试剂 | *胚胎干细胞培养基 | DMEM培养基 | 生物安全等级1，使用生物安全柜操作 | 30升 |
|  | 磷酸缓冲液（PBS） | 8g/L NaCl ， 0.2g/L KCl， 和 0.24g/L | 生物安全等级1 用于细胞清洗 | 10升 |
|  | 胰蛋白酶 | 0.25%的胰蛋白酶水溶液 | 生物安全等级2，使用生物安全柜操作，废液收集处理 | 1升 |
|  | *大肠杆菌培养基 | LB或者2XYT培养基 | 生物安全等级1，使用生物安全柜操作，废液收集处理 | 30升 |
|  | 质粒抽提 试剂盒 | 溶液Ⅰ：50nM葡萄糖/25Nm Tris-Cl/10Nm EDTA | 生物安全等级1，使用生物安全柜，废液收集处理 | 2.5升 |
|  |  | 溶液Ⅱ:0.2N NaOH/1%SDS |  | 2.5升 |
|  |  | 溶液Ⅲ:3M醋酸钠、2M醋酸/75%酒精 |  | 2.5升 |
|  |  | 溶液Ⅳ：70%乙醇水溶液 |  | 0.5升 |
|  |  | 溶液Ⅴ：10Nm Tris-Cl |  | 0.5升 |
|  |  | 溶液Ⅵ：异丙醇 |  | 0.5升 |
|  |  | RNase A溶液 (100mg/ml) |  | 0.01升 |
| 耗材 | 细胞，细菌培养皿 | 聚苯乙烯塑料制品 | 生物安全等级1，使用生物安全柜 | 80公斤 |
|  | 细胞冻存液 | 保护细胞不受冷冻侵害，制造商对成分保密 | 生物安全等级1，使用生物安全柜 | 0.3升 |
|  | 成品容器 | 聚苯乙烯塑料制品 | 生物安全等级1，使用生物安全柜 | 1000管 |
|  | 液氮 | / | 保存细胞 | 600升 |

## 3.4主要产品产量

本项目主要是冻存的鼠胚胎干细胞及纯化的核酸，具体产品、规格、产量见表3-5。

表3-5  项目产品信息

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 冻存的鼠胚胎干细胞 | 1*106细胞/管 | 200管 | 用于 下游配套公司基因工程鼠的生产 |
| 2. | 纯化的核酸 | 5微克/管 | 500管 | 用于下游配套公司基因工程鼠的生产 |

## 3.5公用及辅助工程

### 3.5.1给排水

项目生产过程中主要有超纯水制备废水和员工生活污水，供水均由市政自来水供应。根据《湘潭市高新片控制性详细计划污水工程规划图》，项目区域污水处理达到接管标准后可进市政管网。本项目生活污水经北侧晓塘路污水管网汇入市政污水管网，最终进入河东污水处理厂进行处理后排入湘江。雨水经市政雨水管网最终汇入向湘江。

### 3.5.2供电

项目生产生活用电由市电力局配给，可满足企业用电需求。

### 3.5.3劳动定员及工作班制

项目劳动定员7人，公司不设食堂及宿舍。年工作250天，每天1班工作制，每班8小时。

## 3.6产品工艺流程及产污环节

### 3.6.1鼠胚胎干细胞培养及冻存工艺流程简述

鼠胚胎干细胞（管装）从供应商购得后保存于液氮细胞库中，培养前将其从液氮细胞库中取出，于37℃水浴中放置数分钟至细胞完全复苏至无明显可见冰块，随后在生物安全柜中将干细胞从管中转移至DMEM培养基的无菌培养皿中并放置于二氧化碳培养箱培养3天（37℃）。收获细胞前用磷酸缓冲液洗涤细胞，然后使用胰蛋白酶消化3分钟左右，离心分离后弃上清液，获得细胞团按照每毫升106的比例添加细胞冻存液，在-80℃条件下冻存24小时后保存于液氮细胞库。

鼠胚胎干细胞培养及冻存工艺流程和产污环节见图3-1。

从液氮细胞库取干细胞

定期补充

超纯水

恒温水浴复苏

DMEM培养基

恒温培育3天

磷酸缓冲液洗涤

胰蛋白酶消化

细胞冻存液

离心分离后分管

-80℃冻存24小时

图例：

：噪声

：固废

液氮细胞库冻存

图3-1    鼠胚胎干细胞培养及冻存工艺流程图及产污环节

### 3.6.2大肠杆菌培养和核酸纯化工艺流程简述

大肠杆菌（管装）从供应商够得后保存于-80℃低温冰箱中。培养前取出并根据需求在30℃或者37℃恒温水浴中解冻，并在生物安全柜中接种至培养皿中的大肠杆菌培养基，在30℃或者37℃的恒温摇床中培养16个小时。使用分光光度计测定OD600鉴定菌液的浓度（OD600>2.0）后，离心分离后弃上清液，收集干菌块并按照核酸纯化试剂盒的流程进行核酸纯化*。完成纯化使用分光光度计鉴定获得的核酸浓度和纯度，并且用超纯水(自制）稀释至1微克/微升，在生物安全柜中按照20微克/管的标准分管，标记名称和纯化日期后保存于-20℃或者-80℃低温冰箱。

大肠杆菌培养和核酸纯化工艺流程和产污环节见图3-2。

离心分离后获干菌块

核酸纯化

分光光度计测定生长

定期补充

大肠杆菌培养基

超纯水

取大肠杆菌（-80℃）

恒温水浴复苏

恒温培育16小时

核酸纯化试剂盒

-20℃或-80℃保存

超纯水稀释后分管

图例：

：噪声

：固废

图3-2   大肠杆菌培养和核酸纯化工艺流程和产污环节

## 3.7主要污染物排放及治理措施

### 3.7.1废水污染源及治理措施

本项目废水主要来源有：生产废水和生活污水。

（1）生产废水

项目核酸纯化后需使用超纯水（去离子水）稀释核酸浓度，超纯水由企业采用纯水机自行制备。量很小且属于清净下水；同属清净下水的还有少量制冰机废水，均与生活污水一同进入化粪池处理。项目所有的废液直接载体均为一次性，无需清洗，恒温水浴用水不外排，考虑损耗和蒸发，定期添加超纯水。

（2）生活污水

本项目生活污水经化粪池处理后，经北侧晓塘路污水管网汇入市政污水管网，最终进入河东污水处理厂进行处理后排入湘江。

### 3.7.2废气污染源及治理措施

本项目不设食堂，实验室内配备空气净化装置，生产过程中无废气排放。

### 3.7.3噪声污染源及治理措施

本项目主要噪声源为真空泵、离心机、空调风机等生产设备噪声。

治理措施：在设备选型时考虑低噪声设备，且项目各设备均安装于厂房内；空调风机置于楼顶，设减震垫，进出口处采用软连接；生产设备均采用独立基础，并加装了减震垫等。

### 3.7.4固体废弃物来源及治理措施

本项目危险废物主要有：干细胞培育和核酸纯化过程中的废弃上清液（含有废母液、废培养液、废试剂溶液和废洗涤溶液等的混合废液）、废母液管、离心管、纯化柱和培养皿等直接装载容器和实验手套。危险废物预处理后交由湖南瀚洋环保科技有限公司和湘潭市医疗废物处理中心有限公司集中处置。

本项目一般固废主要有：废外部包装材料、生活垃圾。一般固废交由环卫部门统一收集处理。

本项目产生的固体废弃物能得到综合利用和回收，对外环境影响不大。

### 3.7.5环保设施投资一览表

该项目环保设施投资见表3-7。

表3-7  环保设施一览表

| 序号 | 项目 | 环保设施 | 数量 | 投资额（万元） | 处理对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 噪声 | 设备减震、隔声设施 | / | 1.5 |  |
| 2. | 废水 | 化粪池 | / | / | 依托园区现有 |
| 3. | 固废 | 垃圾桶 | 8个 | 0.5 | 生活垃圾 |
|  |  | 一般固废储存间 | 1间 | 1 |  |
| 4. |  | 危废储存间 | 1间 | 2 |  |
| 5. |  | 废液收集真空泵 | 8台 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |

# 4、环境影响评价意见及环评批复要求

## 4.1环评结论

湖南华康恒健生物技术有限公司拟投资700万元，选址于湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地建设年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目。

项目租赁湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，项目主要产品为冻存的鼠胚胎干细胞和纯化的核酸。产量分别为200/年和500/年，项目主要生产设备为台式分光光度计、台式天平、恒温水浴、抽真空泵、生物安全柜、冰箱、纯水机、恒温摇床、冷冻高速离心机、倒置显微镜、真空高压蒸气灭菌器、恒温培养箱等。冻存的鼠胚胎干细胞生产工艺包括从液氮细胞库取干细胞、恒温水浴复苏、恒温培育、磷酸缓冲液洗涤、胰蛋白酶消化、离心分离、冻存等；纯化的核酸主要生产工艺包括取大肠杆菌、恒温水浴复苏、恒温培育、分光光度计测定生长、离心分离、核酸纯化、超纯水稀释、分管、冻存。

环评认为：该项目符合国家产业政策，选址合理；所在区域目前环境质量基本满足功能区划要求；该建设项目在认真落实好各项污染治理措施的前提下可确保各类污染物稳定达标排放，环境影响较小。从环保角度而言，该项目可行。

## 4.2环评建议

（1）企业应加强管理，制定严格工艺操作规程，确保安全生产。

（2）在进行生产时，加强生产车间的内部管理，应严格执行各试剂、设备安全操作规程，尤其是液氮系统的补充和维护，防止事故的发生。

（3）严格落实危险废物的贮存和处置，并设立台账。

（4）企业在生产过程中应给操作人员配备防护用品，保护操作人员的健康。

## 4.3环评批复

湘潭市环境保护局于2016年10月对《湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目环境影响报告表》进行了批复，具体内容见《关于<湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目环境影响报告表>的批复》，潭环审[2016]311号，2016年10月28日。

# 5、验收监测评价标准

## 5.1废水评价标准

本项目厂房租赁潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，利用厂区已有“雨污分流”系统，生产废水与生活污水一同进入化粪池处理后，经北侧晓塘路污水管网汇入市政污水管网。

本项目生活污水和生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，具体见表5-1。

表5-1   废水评价标准

| 废水类型 | 污染物名称 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水和生产废水 | pH值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 6～9 |
|  | 化学需氧量 |  | 500mg/L |
|  | 悬浮物 |  | 400mg/L |
|  | 氨氮 |  | / |
|  | 动植物油 |  | 100mg/L |
|  | 色度 |  | / |

## 5.2废气评价标准

本项目不设食堂，实验室配备空气净化装置，生产过程中无废气排放。因此不对本项目废气进行评价。

## 5.3噪声评价标准

本项目位于工业园区，夜间不生产，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类，具体见表5-2。

表5-2   噪声评价标准

| 类别 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中的2类标准 | 昼间60dB（A） |

# 6、监测分析方法及质量保证

## 6.1废水监测分析方法

废水监测分析方法见表6-1。

表6-1  废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及标准来源 | 仪器名称/型号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 （GB6920-86） | PHS-3C型pH计 | / |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ828-2017） | 滴定管 | 4mg/L |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB11901-89） | FA1004电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》 （HJ 537-2009） | KDN-04A定氮仪 | 0.05mg/L |
| 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2012） | 红外分光光度计 | 0.01mg/L |
| 色度 | 《水质 色度的测定》 （GB11903-89） | 比色管 | / |

## 6.2噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表6-2。

表6-2   厂界噪声监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及标准来源 | 仪器名称/型号 | 测量量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） | AWA5680多功能声级计 | 30~130dB |

## 6.3质量控制和质量保证

严格按照相关环境监测技术规范规定的质量保证与质量控制相关要求实施监测，确保监测质量。

（1）监测人员及监测设备

监测人员均由环保相关专业技术人员组成，经技术培训，考核合格后持证上岗；现场测试仪器在测试前进行校准，并保证仪器在有效检定期内。

（2）现场采样

①工况保证：保证生产及设备正常运转，且生产负荷达到设计量的75％以上。

②点位设置：根据项目布局、生产及污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。

③水样采集：根据项目验收监测内容，选用合适的采样容器，按监测规范要求进行现场固定保存，并采集10%现场密码平行样。

④ 噪声监测：根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。厂界噪声在一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。

⑤监测的实施：现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对验收监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的，对原因进行详细说明。

（3）样品运输、保存、交接

样品运输过程中采用泡沫隔垫尽量减少因震动、碰撞导致损失或沾污，对需要冷藏或避光等特殊保存的样品按规范要求进行处理，采样人员负责样品运输安全。样品送回实验室经实验室负责人根据任务单对采样单、容器编号、数量、包装情况、保存条件等进行核对，核对无误后签字接收。

（4）实验室分析

实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果见表6-3、表6-4。

表6-3  平行样分析结果统计

| 项目 | 样品编码 | 测定结果(mg/L) | 相对偏差 (%) | 允许相对偏差 (%) | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | JY201707270 | 78 | 0 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  | JY201707271 | 78 |  |  |  |  |
|  | JY201707275 | 79 | 0.62 |  | 合格 |  |
|  | JY201707276 | 80 |  |  |  |  |
| 氨氮 | JY201707270 | 2.34 | 4.2 | ≤8 | 合格 |  |
|  | JY201707271 | 2.15 |  |  |  |  |
|  | JY201707275 | 2.66 | 5.8 |  | 合格 |  |
|  | JY201707276 | 2.37 | 1.0 |  |  |  |

表6-4  质控样分析结果统计表

| 项目 | 批号 | 标准值及不确定度 (mg/L) | 分析结果 (mg/L) | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 200199 | 260±9 | 260 | 合格 |
|  | 200199 | 260±9 | 260 | 合格 |
| 氨氮 | 200569 | 7.07±0.27 | 7.24 | 合格 |
|  | 200569 | 7.07±0.27 | 6.92 | 合格 |
| 质控样来源 |  | 环境保护部标准样品研究所 |  |  |

（5）监测结果数据处理

正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录。按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人，校核人、分析负责人三级审核签字后才可上报。

（6）报告编制及审核

项目负责人负责报告编制，审核人员负责校对，确保报告中数据与原始数据一致无误。经报告编写人、审核人、签发人三级审核签字后方可报出。

# 7、验收监测内容

## 7.1废水监测内容

废水监测内容见表7-1，监测布点位置见附图2。

表7-1  废水监测内容及频次

| 废水类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 和生产废水 | 污水总排口 ★1# | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、色度 | 连续2天，4次/天 |

## 7.2噪声监测内容

噪声监测内容见表7-2。

表7-2  厂界噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 在项目所在车间东、南、西、北四向各布设1个监测点位 | 等效声级 | 连续监测2 天，每天昼间1 次 |

说明：该项目夜间不生产。

# 8、监测结果与评价

湖南景翌环保检测有限公司于2017年7月13日至14日对湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目进行了竣工环境保护验收，现场监测及环境管理检查。具体监测结果及评价如下：

## 8.1验收监测期间生产工况

验收监测期间生产工况见表8-1。

表8-1    验收监测期间生产工况

| 日期 | 设计产量 | 实际日产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月13日 | 年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸 | 2.5管 | 75 |
| 7月14日 | 年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸 | 2-2.5管 | 75 |

注：生产天数以250天计。

由表8-1可见，验收监测期间，湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目生产负荷为75%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

## 8.2监测结果及评价

### 8.2.1废水监测结果与评价

污水总排口监测结果见表8-2。

表8-2  污水总排口监测结果汇总表

单位：pH值无量纲、色度—倍、其余均为mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值\范围 |  |  |
| 污水总排口★1# | pH值 | 6.82 | 6.90 | 6.95 | 6.93 | 6.82~6.95 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 6.84 | 6.81 | 6.90 | 6.96 | 6.81~6.96 |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 37 | 79 | 80 | 78 | 68 | 500 | 达标 |
|  |  | 80 | 78 | 77 | 79 | 78 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 | 9 | 12 | 13 | 15 | 12 | 400 | 达标 |
|  |  | 14 | 17 | 12 | 15 | 14 |  | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.28 | 2.13 | 1.6 | 2.34 | 1.84 | / | / |
|  |  | 1.92 | 2.35 | 1.62 | 2.66 | 2.14 |  | / |
|  | 动植物油 | 0.63 | 0.41 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 100 | 达标 |
|  |  | 0.44 | 0.39 | 0.56 | 0.47 | 0.47 |  | 达标 |
|  | 色度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / |
|  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | / |

由表8-2可知，验收监测期间，湖南华康恒健生物科技有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目经化粪池预处理的生活污水和经絮凝沉淀处理的生产废水pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。

### 8.2.2噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表8-3。

表8-3  厂界噪声监测结果汇总表

| 监测点位 | 点位编号 | 主要声源 | 监测日期 | 昼间噪声dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东面外1米 | ▲2# | 设备噪声 | 7月13日 | 53.9 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 7月14日 | 55.2 |  | 达标 |
| 厂界南面外1米 | ▲3# | 设备噪声 | 7月13日 | 51.9 |  | 达标 |
|  |  |  | 7月14日 | 56.3 |  | 达标 |
| 厂界西面外1米 | ▲4# | 道路噪声 | 7月13日 | 54.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 7月14日 | 54.2 |  | 达标 |
| 厂界北面外1米 | ▲5# | 其他企业噪声 | 7月13日 | 59.0 |  | 达标 |
|  |  |  | 7月14日 | 54.4 |  | 达标 |

由表8-3可知，验收监测期间，湖南华康恒健生物科技有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目厂界东、南、西、北四个噪声监测点昼间噪声监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。本项目夜间不生产。

# 9、环境管理检查

## 9.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况

湖南华康恒健生物科技有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目在建设过程中严格执行了国家有关建设项目环境保护管理的各项规章制度。项目开工建设前委托有资质的湖南国网环境科学研究院有限公司进行了环境影响评价，并通过湘潭市环境保护局的审批。该项目做到了配套的环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 9.2环保设施实际完成及运行情况

湖南华康恒健生物科技有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目主要环保设施和措施有危废处理和噪声控制等。环保投资10万元，占总投资700万元的1.4%，目前配套环保设施运转正常。

## 9.3固体废物处理处置及综合利用情况

本项目危险废物主要有：干细胞培育和核酸纯化过程中的废弃上清液（含有废母液、废培养液、废试剂溶液和废洗涤溶液等的混合废液）、废母液管、离心管、纯化柱和培养皿等直接装载容器和实验手套。危险废物预处理后交由湖南瀚洋环保科技有限公司和湘潭市医疗废物处理中心有限公司集中处置。

本项目一般固废主要有：废外部包装材料、生活垃圾。一般固废交由环卫部门统一收集处理。

## 9.4环评批复及落实情况

验收监测期间，我们对环评批复所提出的要求进行了落实，落实情况见表9-1。

表9-1  环评批复落实情况表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| - 湖南华康恒健生物技术有限公司拟投资700万元，选址于湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地建设年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目。项目租赁湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，占地1000平方米，主要设置办公区域、实验操作室和仓库及配套用房等。项目主要产品为冻存的鼠胚胎干细胞和纯化的核酸，产量分别为200管/年和500管/年，主要用于下游配套公司基因工程鼠的生产。研发中心设有先进的分子生物学室，细胞培养室及动物房。冻存的鼠胚胎干细胞生产工艺包括从液氯细胞库取干细胞、恒温水浴复苏、恒温培育、磷酸缓冲液洗涤、胰蛋白酶消化、离心分析、冻存等；纯化的核酸主要生产工艺包括取大肠杆菌、恒温水浴复苏、恒温培育、分光光度计测定生长、离心分离、核酸纯化、超纯水稀释、分管、冻存。项目预计于2016年12月建成投产。 | - 湖南华康恒健生物技术有限公司投资700万元，选址于湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地建设年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目。项目租赁湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼作为办公研发用房进行建设，占地1000平方米，主要设置办公区域、实验操作室和仓库及配套用房等。项目主要产品为冻存的鼠胚胎干细胞和纯化的核酸，产量分别为200管/年和500管/年，主要用于下游配套公司基因工程鼠的生产。研发中心设有先进的分子生物学室，细胞培养室及动物房。冻存的鼠胚胎干细胞生产工艺包括从液氯细胞库取干细胞、恒温水浴复苏、恒温培育、磷酸缓冲液洗涤、胰蛋白酶消化、离心分析、冻存等；纯化的核酸主要生产工艺包括取大肠杆菌、恒温水浴复苏、恒温培育、分光光度计测定生长、离心分离、核酸纯化、超纯水稀释、分管、冻存。 |
| 大气污染防治工作。按质监部门要求进行车间、实验室的建设，实验室配备空气净化装置，并使用生物安全柜进行操作，避免形成含菌气溶胶的产生。 | - 企业按质监部门要求进行车间、实验室的建设。为保持产品的活性和洁净度，项目培养基、胰蛋白酶的添加等直接接触产品的步骤均在生物安全柜内进行，其他分离、入库等各步骤间产品也一直置于封闭的容器内，正常情况下不存在产品泄漏并进入外部环境的情况。企业也考虑到了人工操作过程中的容器磕碰、掉落等意外情况的发生，并制定了相关的防治措施。 |
| 水污染防治工作。按照“雨污分流”要求建设配套管网，生活污水经厂区化粪池处理后与制水废水、制冰废水一同纳入河东污水处理厂处理，达标排放。 | - 企业利用租用厂区已有“雨污分流”系统。 - 本项目营运后生活污水经化粪池预处理，超纯水、制冰机废水经化粪池处理一同汇入厂区污水管网，进入高新区园区市政污水管网，经河东污水处理厂处理后排入湘江。 - 验收监测期间，本项目总排口废水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、色度等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。 |
| 噪声污染防治工作。选用低噪声设备，优化生产布局和营运管理，对离心机、真空泵等高噪设备进行减震降噪，做好车间的隔声措施 | - 企业将所有生产设备设置在厂房内，同时通过基础减振降低噪声对外环境的影响。 - 2、验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北三个噪声监测点均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。本项目夜间不生产。 |
| 固体废弃物污染防治工作。项目产生的废弃上清液、废母液管、离心管、纯化柱和培养皿等直接装载容器和实验手套等属危险废弃物，须按照危废管理要求进行集中收集、处理和室内贮存，交由有资质的单位进行处理并报环保局备案检查，废外部包装材料与生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。 | 本项目危险废物主要有：干细胞培育和核酸纯化过程中的废弃上清液（含有废母液、废培养液、废试剂溶液和废洗涤溶液等的混合废液）、废母液管、离心管、纯化柱和培养皿等直接装载容器和实验手套，经预处理后交由湖南瀚洋环保科技有限公司和湘潭市医疗废物处理中心有限公司集中处置。 本项目一般固废主要有：废外部包装材料、生活垃圾，交由环卫部门统一收集处理。 |
| 生物安全管理工作。严格控制项目原料来源和质量，并对外购原料进行抽样检测，杜绝有内源性污染的细胞原料进入生产。实验室内不设置排污口，并做好地面防渗处理，发生意外泄漏应先采取消毒杀菌处理后再进行清洁，直接沾染产品的清洁用具均应作为危废单独收集处理。对实验操作人员的培训，严格规范操作流程，避免在操作过程中产生外源性污染。 | 1、企业要求供货商提供产品质量检测证明，同时对外购原料进行抽样检测，杜绝有内源性污染的细胞原料。 2、实验室内不设置排水口，地板也已做好防渗处理，发生意外泄露采取先消毒杀菌处理再进行清洁，直接沾染产品的清洁用具均应作为危废单独收集处理。 3、加强对实验操作人员的培训，严格规范操作流程，避免在操作过程中产生外源性污染。 |
| 风险防范工作。液氮的储存和运输要严格执行相关要求。 | - 企业要求液氮的存储和运输严格执行相关标准和规范。 |
| 加强环保管理，设立专职环保管理机构和人员，强化工作人员的清洁生产意识和环保意识，落实环保设施管理责任制，建立完善的台账制度，记录原料、产品、废物的进出，确保各项污染物长期稳定达标排放。 | 企业加强生产和环保管理，提高清洁生产水平，安排了专人负责环保设施的运转维护，要求处理设施必须与生产设施同时开启，严防各种废水、废气等污染物事故性排放。 |

# 10、验收监测结论与建议

## 10.1结论

湖南华康恒健生物技术有限公司年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目建设前根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求进行了环境影响评价。环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行，目前项目主体工程及与之配套建设的环保设施运行正常。

### 10.1. 1废水验收监测结论

在验收监测期间， 本项目经化粪池预处理的生活污水和生产废水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、色度等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。

### 10.1.2厂界噪声验收监测结论

在验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四个噪声监测点均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。本项目夜间不生产。

### 10.1.3固体废物处理处置及综合利用情况

本项目危险废物主要有：干细胞培育和核酸纯化过程中的废弃上清液（含有废母液、废培养液、废试剂溶液和废洗涤溶液等的混合废液）、废母液管、离心管、纯化柱和培养皿等直接装载容器和实验手套。危险废物预处理后交由湖南瀚洋环保科技有限公司和湘潭市医疗废物处理中心有限公司集中处置。

本项目一般固废主要有：废外部包装材料、生活垃圾。一般固废交由环卫部门统一收集处理。

## 10.2建议

（1）企业应加强管理，制定严格工艺操作流程，确保安全生产。

（2）在进行生产时，加强生产车间的内部管理，应严格执行各试剂、设备安全操作规程，尤其是液氮系统的补充和维护，防止事故的发生。

（3）严格落实危险废物的贮存和处置，并设立台账。

（4）企业在生产过程中应给操作工人配备防护用品，保护操作工人的健康。

# 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

| 填表单位（盖章）： |  |  | 湖南景翌环保检测有限公司 |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 湘潭高新技术产业开发区火炬创新创业园孵化基地C5栋4楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | M734医学研究和试验发展 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸 |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2016-11 | 实际生产能力 |  | 年产200管冻存的鼠胚胎干细胞和500管纯化核酸 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2017-06 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 700万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10万元 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.4% |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 湘潭市环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 潭环审 [2016]311号 |  | 批准时间 |  |  | 2016年10月 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | 0 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 0 |  | 批准时间 |  |  | 0 |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 湘潭市环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 0 |  | 批准时间 |  |  | 0 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 0 |  | 环保设施施工单位 |  |  | 0 |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南景翌环保检测有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 700万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10万元 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.4% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） | 0 |  | 噪声治理（万元） | 1.5 | 固废治理（万元） |  | 8.5 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其它（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | 0 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  | 0 |  | 年平均工作时（h/a） |  |  | 0 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 湖南华康恒健生物技术有限公司 |  | 邮政编码 |  | 411101 |  | 联系电话 |  | 13762220619 |  | 环评单位 |  |  | 湖南国网环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量 （12） |  |  |
|  | 废水 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0084 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 0 | 73 | 500 |  | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 0 | 1.99 | 0 |  | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 石油类 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废气 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 烟尘 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 - （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8)-（11） +（1） - 计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以下无正文）