长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车零部件项目（二期建设）竣工环境保护验收监测报告

JYHJYS1804002

建设单位：长沙中新汽车零部件有限公司

编制单位：湖南景翌环保检测有限公司

2018年9月

报告说明

- 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，向社会出具的具有证明作用的检测报告上须标注资质认定（CMA）标志。

- 本报告由计算机打印输出，涂改、增删无效。

- 本报告页码为连续编号，页面下方注明“第X页，共X页”，各页为报告不可分割的部分，复制报告中的部分内容无效，全文复制时须经本公司书面批准，并重新加盖检验检测专用章。

- 本报告检测结果只证明本次采集样品所检项目的符合性情况，接受委托送检时，本报告仅对送检样品负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。

- 由委托方提供评价标准并要求对检测结果进行评价的，由此造成的后果由委托方承担。

- 本报告及其数据不得用于本次检测目的以外的其他用途，未经本公司书面批准同意，本报告及公司名称不得用于产品标签、广告或商品宣传，违者必究。

- 检测项目中带“**”号者为分包检验项目，带“*”号者不是本公司资质认定范围内的方法，非认定方法检测结果仅供参考。

- 委托方如对本报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向本公司提出书面复核申请，逾期不予办理。无法复现的样品，不受理复核申请。来样仅保留七天，逾期本公司不负任何责任。

- 分析结果汇总中标注“ND”表示测定结果低于检出限，检出限参看分析方法。

此证书仅用于长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车零部件项目（二期建设）验收监测报告，再次复印无效。

建设单位法人代表:（签字）

编制单位法人代表:（签字）

项 目 负 责 人:

报 告 编 写 人：

建设单位：长沙中新汽车零部件有限公司（盖章）

电话:0731-88702502

传真:0731-88702511

邮编:410100

地址:长沙经济技术开发区东十路南段36号

编制单位：湖南景翌环保检测有限公司（盖章）

电话:0731-55550161、0731-55550162

传真:0731-55550161

邮编: 411100

地址: 湖南省湘潭市九华经济技术开发区传奇路8号

目  录

1、 项目概况	1

2、 验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

3、 项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2项目基本情况	4

3.3建设内容	5

3.4 主要设备情况	6

3.5主要原辅材料及能源消耗	6

3.6水源及水平衡	7

3.7项目公用工程	7

3.8生产工艺	8

3.9项目变动情况	8

4、主要污染源及治理措施	8

4.1污染物处置措施	8

4.2其他环境保护设施	10

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

5.2审批部门审批决定	12

6、验收执行标准	12

6.1废水执行标准	12

6.2废气执行标准	13

6.3噪声执行标准	13

7、 验收监测内容	14

7.1废水监测内容	14

7.2废气监测内容	14

7.3噪声监测内容	14

8、质量保证及质量控制	14

8.1废水监测分析方法	14

8.2废气监测分析方法	15

8.3噪声监测分析方法	15

8.4质量保证	15

9、验收监测结果	17

9.1验收监测期间生产工况及气象条件	17

9.2废水监测结果及评价	18

9.3废气监测结果及评价	18

9.4噪声监测结果及评价	20

9.5污染物排放总量核算	20

10、环境管理检查	21

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	21

10.2环评批复及落实情况检查	21

10.3环境保护管理规章制度和突发环境事故应急预案	22

11、验收监测结论	22

11.1环保设施调试运行效果	22

11.2工程建设对环境的影响	23

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件

附件1  一期环评批复

附件2  一期阶段性验收意见

附件3  二期环评批复

附件4  企业名称变更工商信息

附件5  环保管理制度

附件6  应急预案（节选）

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目监测点位示意图

附图4  现场照片

# 项目概况

长沙中新塑料有限公司是由广州市中新塑料有限公司投资建成的，主要生产汽车内饰零部件，以满足广汽亚菲特乘用车项目现有及今后开发的新产品的配套需求。

2011年，长沙中新塑料有限公司在广汽菲亚特乘用车项目建设用地东侧投资15000万元建设长沙中新塑料有限公司广汽亚菲特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程（以下简称“一期工程”），2011年2月委托长沙市环境科学研究所编制了《长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程环境影响报告表》，2011年3月15日长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局以“长管产（环）[2011]13号”文件（见附件1）予以批复。

2012年8月，一期工程规划建设A1、A2、B1三栋建成投入运营，长沙中新塑料有限公司委托长沙环境保护职业技术学院对其一期工程进行阶段性竣工环境保护验收，验收内容包括厂房A1，厂房A2以及一栋职工宿舍楼B1（A3厂房未建设），2013年7月17日长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局以“长管产（环验）[2013]10号”文件（见附件2）予以竣工环境保护阶段性验收意见。

一期工程于2011年4月开始建设，2012年5月完成A1、A2、B1三栋的建设，厂房A1用作原材料仓库、生产辅助区、碎料房，厂房A2用于汽车零部件生产，综合楼B1为食堂和宿舍，一期工程2012年8月开始运营。

2014年，长沙中新塑料有限公司在现有厂区的北面新征一块土地，建设长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设），主要建设厂房A4、A5（一期已设计的厂房A3，在本期工程同时建设），并委托长沙市环境科学研究院编制了二期建设的环境影响报告表，2015年2月3日长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局以“长经开环发[2015]11号”文件（见附件3）予以批复。

2016年6月开始新建A4、A5厂房（二期工程），补建A3厂房，2017年6月建成，厂房A3用作生产周转区，二期建设的A4、A5厂房不生产汽车树脂零部件，只用作生产周转区。2017年8月投入使用，现申请配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）验收。

2018年4月8日，由于公司产业要求，转型升级，公司由原来的“长沙中新塑料有限公司”企业名称变更为“长沙中新汽车零部件有限公司”（企业名称变更工商信息见附件4），因企业完成环评时名称为“长沙中新塑料有限公司”，因此本报告环评及其批复内容中有关企业名称仍为“长沙中新塑料有限公司”、“长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程”和“长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）”，其余验收有关内容均为“长沙中新汽车零部件有限公司”和“长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）”，实为同一建设单位。

根据国家相关法律和政策要求，长沙中新汽车零部件有限公司委托湖南景翌环保检测有限公司承担该企业长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车零部件项目（二期建设）竣工环境保护验收监测任务。我公司于2018年3月对该项目进行了现场勘察并查阅相关技术资料，制定了验收监测方案，并于2018年4月2日至3日、2018年4月16日至17日进行了现场监测和环境管理检查，根据监测结果和环境管理检查结果编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。

# 验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

（2）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日施行；

（3）原湖南省环境保护局湘环发[2004]42号，《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（4）《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）湖南省地方标准，2018年1月1日实施；

（5）环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）；

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）原国家环保总局令第13号，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2002年2月1日施行，（环境保护部令第16号予以修改，2010年12月22日施行）；

（2）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（3）环境保护部“国环规环评[2017]4号”《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》，2017年11月；

（4）生态环境部“2018年第9号”《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》，2018年5月；

## 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）长沙市环境科学研究所，《长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程环境影响报告表》，2011年2月；

（2）长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局，《关于<长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程环境影响报告表>的批复》，长管产（环）[2011]13号，2011年3月15日；

（3）长沙环境保护职业技术学院，《长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程验收监测报告》，长环院竣监[2013]06号，2013年4月；

（4）长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局，《关于<长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程竣工环境保护阶段性验收>的意见》，长管产（环验）[2013]10号，2013年7月17日；

（5）长沙市环境科学研究所，《长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）环境影响报告表》，2014年9月；

（6）长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局，《关于<长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）环境影响报告表>的批复》，长经开环发[2015]11号，2015年2月3日。

# 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

长沙中新汽车零部件有限公司位于长沙经开区东十路南段36号，西面紧邻东十路与菲亚特整车基地相望，东侧隔物流路为马瑞利汽车零部件有限公司和湖南吉兴声学部件有限公司，北面紧邻艾托奥汽车部件组装（长沙）有限公司，南面紧邻湖南广汽顺捷物流有限公司。项目中心经度和纬度为东经113˚08ʹ23ʺ北纬28˚12ʹ27ʺ。地理位置图见附图1。

厂区总平面布置结合场地所处位置和厂区内的使用功能，将厂区划分为生产区和办公生活区两个功能分区。厂区设置两个大门，西面大门为人流出入口，东南面侧门物流出入口。办公生活区位于厂区西面大门的北侧，建设有一座五层的综合楼B1，包括食堂和倒班宿舍，还布置了集中绿地、景点、篮球场、停车场和门卫值班室，A2部分区域为员工办公室；除办公生活区外，其余都是生产区，一期规划的三栋生产车间，从南向北依次为A1车间、A2车间、A3车间，二期规划的两栋厂房，布设在A3车间北侧，由南向北依次为A4、A5。项目总平面布置图详见附图2。

厂区周围主要环境保护目标见表3-1所示。

表3-1 项目周边主要环境保护目标一览表

| 类别 | 敏感目标 | 方位、距离 | 概况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 长沙市人民警察学校 | WN，650m | 学校，师生共计约5000人 | 环境空气质量标准(GB3095-2012）中二级标准 |
| z | 长沙引水及水质环境工程星沙净水厂 | N，距北厂界690m | 自来水厂，30万立方米/日 |  |
|  | 湖南警察学院 | NW，690m | 学校，师生共计约8000人 |  |
|  | 长沙市长桥劳教所 | N，840m | 监狱，约1000人 |  |
|  | 华夏实验中学 | N，1540m | 学校，师生共计约2000人 |  |
|  | 国储五七九处 | N，1090m | 机关，约200人 |  |
|  | 丁家集镇 | N，1190m | 居住区，约1000人 |  |
|  | 湖南医药职业中专 | N，1290m | 学校，师生共计约2000人 |  |
|  | 丁家岭国家粮食储备库 | N，1390m | 国家粮食储备库 |  |
|  | 紫东苑安置小区 | ES，910m | 居住区，约4000人 |  |
|  | 梨江中学 | S，1910m | 学校，师生共计约2000人 |  |
|  | 长沙县第一中学 | W，1310m | 学校，师生共计约4000人 |  |
|  | 国防科大训练基地 | E，650m | 学校，约300人 |  |
| 水环境 | 浏阳河 | WS，最近4460m | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质 |

## 3.2项目基本情况

长沙中新汽车零部件有限公司位于长沙经开区东十路南段36号，2011年进行长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程建设（一期工程规划建设A1、A2、A3三栋厂房及B1一栋综合楼），2012年8月完成了A1、A2、B1三栋的建设并投入使用，2013年4月通过了长沙中新塑料有限公司广汽菲亚特配套年产30万台套汽车塑料零配件及内外饰件工程竣工环境保护阶段性验收，2016年6月进行长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设），新建A4、A5厂房，补建A3厂房，于2017年8月建成并投入使用。

本次竣工验收只针对配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）进行验收，包括A3厂房、A4厂房、A5厂房。

劳动定员：企业劳动总定员为180人，二期从一期中抽调10人，厂区内设有食堂，每天有80-100人在食堂用餐。

工作制度：每天3班，每班8小时工作制，全年工作250天。

2016年6月开始新建A4、A5厂房（二期工程），补建A3厂房，2017年6月建成，2017年8月投入使用。二期建设实际总投资人民币2000万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.5%。项目建设基本情况见表3-2。

表3-2  项目建设基本情况一览表

| 项目名称 | 配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长沙中新汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱怡共 |  |  | 联系人 |  |  | 周晶 |  |  |
| 通讯地址 | 长沙经济技术开发区东十路南段36号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15074919856 |  |  | 邮编 |  |  | 410100 |  |  |
| 建设地点 | 长沙经济技术开发区东十路南段36号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  | 建设性质 | 改扩建 |  |  |  |
| 生产班制 | 年工作时间250天，三班制，一班八小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二期投资总概算 | 5000万元 | 环保概算投资 |  |  | 165万元 | 环保投资占比 |  |  | 3.3% |
| 二期实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 |  |  | 30万元 | 环保投资占比 |  |  | 1.5% |
| 二期环评单位 | 长沙市环境科学研究所 |  |  |  | 编制时间 | 2014年9月 |  |  |  |
| 环评批复部门 | 长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局 |  | 批复时间 |  | 2015年2月 | 批文号 |  | 长经开环发[2015]11号 |  |

## 3.3建设内容

长沙中新汽车零部件有限公司二期规划主要建设厂房A4、厂房A5及其他配套设施（A3厂房与二期工程同时建设），达产30万台套汽车内外饰件、汽车零配件生产能力。工程主要建设内容详见表3-3。

表3-3  二期工程建设内容对比一览表

| 项目 | 环评情况 | 实际情况 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 纲领 | 年产30万套汽车内外饰件、汽车零部件 | 不生产塑料零部件 | 二期工程厂房用作生产周转区，不作为主体生产厂房 |
| 项目总投资 | 5000万 | 2000万 | 用做生产周转区，不生产树脂零部件，投入相应减少 |
| 总用地面积 | 8702.9m2 | 8702.9m2 | 无 |
| 总体布局及新建建筑物 | 总建筑面积7400m2 | 部分建筑的建筑面积变化；A5厂房规划2层建设为一层和三层的混合体。A4厂房建设在A3北侧，A5厂房由厂区西北角转至A4厂房北侧，居于厂区最北侧。总建筑面积增加2684.1m2 | 具体变化见表3-4 |

| 项目 | 环评情况 | 实际情况 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳动定员和工作制度 | （一、二期）劳动总定员为500人；3班工作制，每班工作8小时，全年工作日250天。 | 一期劳动总定员约200人，二期工程人员从一期人员中调配；3班工作制，每班工作8小时，全年工作日250天。 | 二期工程厂房用作生产周转区，不作为主体生产厂房 |
| 工艺流程 | 树脂粒料、混合、干燥、自动成型或者中空成型（不合格品破碎成粒回到树脂粒料工序）、装配、包装、成品入库。 | 二期工程不作为主体生产厂房，无生产工艺 | 二期工程厂房用作生产周转区，不作为主体生产厂房 |
| 环保设施 | - 自动成型和中空成型工序废气以及不合格品粉碎产生的少量粉尘经车间抽排风系统排放；食堂废水设置隔油、去渣池，生活废水设置化粪池；固废设置危废库。 | 不涉及树脂零部件生产，不产生有机废气及破碎粉尘；食堂设置隔油池，生活废水设置有化粪池；固废设置有回收设施、危废库（依托一期已有） | 二期工程厂房用作生产周转区，不作为主体生产厂房，无须采用抽排风系统 |

表3-4  主要建（构）筑物对比一览表

| 序号 | 名称 |  | 环评建筑面积 | 实际建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | A3 | 厂房 | 5632m2，2F | 4002m2 | 实际建设为1F，厂房主要用作生产周转区，与一期环评比较减少了1630m2 |
| 二期工程 | A4 | 厂房 | 4720，1F | 4071m2 | 1F，厂房不作为主体生产厂房，用作生产周转区，与环评比较减少了649m2 |
|  | A5 | 厂房 | 2595，2F | 6013.1m2 | 1~3F，厂房不作为主体生产厂房，用作生产周转区，与环评比较增加了3418.1m2 |
|  | 公厕 |  | 42m2，1F | / | 共用一期工程厕所 |
|  | 冷却塔配套建筑 |  | 43m2 | / | 一期已建 |
|  | 总计 |  | 7400m2 | 10084.1m2 | 与环评比较增加了2684.1m2 |

说明：一期工程A3厂房与二期工程同时建设。

## 3.4 主要设备情况

二期工程厂房用作生产周转区，不作为主体生产厂房，无注塑机、吹塑机等其他设备。

## 3.5主要原辅材料及能源消耗

二期工程厂房用作生产周转区，不作为主体生产厂房，无注塑、吹塑等工序，不消耗聚丙烯树脂、聚乙烯树脂等原辅材料，能源消耗情况见表3-5。

表3-5  能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量* | 与环评比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | t/a | 39000 | 24000 | -15000 |
| 2 | 电 | 万kw·h/a | 1000 | 400 | -600 |
| 3 | 压缩气体 | 万m3 | 361 | 167 | -194 |

说明：*实际年用量由企业提供。

## 3.6水源及水平衡

企业用水情况一览表见表3-6，水量平衡图见图3-1所示，二期建设不新增用水量。

表3-6  企业用水情况一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 单位 | 用水量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 市政供水 | t/a | 4800 | 0 | 间接冷却水循环使用，不外排 |
| 2 | 生活用水 | 市政供水 | t/a | 19200 | 15360 | 经隔油池、化粪池处理后外排 |

24000

4800

自来水

中空成型、自动成型设备

冷却塔

隔油池、化粪池

市政污水管网

19200

15360

生活用水、食堂用水

说明：单位t/a

新鲜水走向                冷却水走向

冷却塔回用水走向          废水走向

15360

图3-1  水平衡图

## 3.7项目公用工程

- 给水：厂区给水水源来自长沙经济开发区的市政供水。厂区内消防给水与生产、生活给水系统分设。项目一期生产中主要有中空成型、自动成型等设备的冷却循环用水。其他则用于生活，如洗手间、食堂、清扫、绿化、宿舍等用水。

（2）排水：厂区排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管道收集后就近排入市政雨水管。

员工食堂含油污水经隔油池处理后再与其他生活污水经化粪池处理，排入到市政污水管网纳入城南（榔梨）污水处理厂净化处理后外排。

（3）供电：本项目用电电气负荷为三级负荷。配电系统采用TN-C-S制，配电电压为380V和220V。厂区电缆埋地敷设，车间内电缆沟敷设。

## 3.8生产工艺

二期工程环评中注塑件和吹塑件均有相应生产工艺，实际上二期工程A4、A5厂房均不作为主体生产厂房，不生产汽车零部件，主要作为生产周转区，故此章节不进行详细阐述。

## 3.9项目变动情况

表3-7  项目主要变动情况一览表

| 序号 | 名称 | 环评要求 | 实际情况 | 变动说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3车间 | 2F，辅助车间 （一期工程中建设） | 1F，辅助车间（生产周转区）（一期未建设，与二期工程同时建设） | 由规划2F变为1F |
| 2 | 废气 | 二期工程生产30万套汽车内外饰件、树脂零部件，自动成型和中空成型工序废气以及不合格品粉碎产生的微量粉尘经车间抽排风系统排放 | 厂房不作为主体生产厂房，只用作生产周转区，无抽排风系统 | 厂房不作为主体生产厂房，只用作生产周转区，不产生有机废气及破碎粉尘 |
| 3 | A4、 A5车间 | A4车间用于生产自动成型、中空成型产品 | A4、A5车间均用作辅助用房（生产周转区），不作为主体生产厂房 | 厂房不作为主体生产厂房，只用作生产周转区 |
|  |  | A4厂房建设在A3北侧，A5厂房建设在A4厂房的西侧 | A4厂房建设在A3北侧，A5厂房由厂区西北角转至A4厂房北侧，居于厂区最北侧 | / |
| 4 | 职工 人数 | （一、二期）劳动总定员为500人；3班工作制，每班工作8小时，全年工作日250天 | 一期劳动定员约200人，二期人员从一期人员中调配；3班工作制，每班工作8小时，全年工作日250天 | 机械化程度提高，进行设备改造，采用全封闭生产，经纳米加热，针阀封水口，在减少人员数量的情况下，能满足相应产能要求 |

# 4、主要污染源及治理措施

## 4.1污染物处置措施

### 4.1.1水污染源及防治措施

二期工程无注塑、吹塑等工艺，无生产废水产生；二期人员从一期人员中调配，故不新增生活废水量。企业废水具体防治措施及排放标准见表4-1所示。雨污管网图见附图3。

表4-1  水污染源及防治措施一览表

| 废水来源 | 污染物种类 | 治理措施 | 排放标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂餐饮废水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 食堂餐饮废水先经隔油池处理再汇同生活污水一并由化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 综合废水经化粪池处理后进入市政污水管网，再排入城南（榔梨）污水处理厂集中处理后外排 |
| 员工生活污水 |  |  |  |  |

### 4.1.2大气污染源及防治措施

项目一期工程营运中主要废气：①自动成型和中空成型2014年进行设备改造，采用纳米加热，封闭式自动成型，使用针阀封水口；②不合格产品粉碎过程中产生的少量粉尘；③食堂油烟废气。二期工程营运期不产生其它废气，职工从一期人员中调配，食堂产生的油烟废气不新增。企业废气具体防治措施及排放标准见表4-2所示。

表4-2  大气污染源及防治措施一览表

| 废气来源 | 污染物种类 | 治理措施 | 排放标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动成型、中空成型工序（一期） | 有机废气 | 设备改造，采用纳米加热，使用针阀封胶，设备封闭生产，减少废气产生，自然通风，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界排放限值 | 无组织排放至大气环境中 |
| 碎料机（一期） | 粉尘 | 破碎产生粉尘较少，车间安装有排气扇，呈无组织排放 |  | 无组织排放至大气环境中 |
| 食堂 | 油烟废气 | 安装有国家环保认证的油烟净化器（型号BS216J16K型），食堂油烟经收集净化处理后通过15m高排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 经15m高排气筒在屋顶高空排放 |

### 4.1.3噪声污染源及防治措施

二期工程噪声主要是台车运输树脂零部件至A4、A5厂房产生的噪声，通过墙体隔声、距离衰减等措施，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准要求，对当地的声环境基本无影响。

### 4.1.4固体废物及防治措施

二期工程固体废物主要为员工生活垃圾。

表4-3  固体废物排放情况一览表

| 污染物 | 处置措施 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| 员工生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 | 一般固废 |

## 4.2其他环境保护设施

项目柴油加油区设置在二期厂房外侧，加油区设置防跑冒滴漏、防渗漏收集托盘。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1环保设施投资

长沙中新汽车零部件有限公司主要环保设施和措施有废水处置、废气处置和噪声控制、固废处置等，二期实际环保投资30万元。二期环保设施投资情况见表4-4。

表4-4  环保设施投资一览表

| 环评环保设施 | 二期环评 环保投资 | 实际采取的环保设施 | 实际环保总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟净化器 | / | 食堂油烟净化器（一期已建） | / |
| 生产有机废气收集净化，排放系统 | / | 厂房通风系统 | 5 |
| 食堂废水隔油、去渣池，生活废水化粪池 | 50 | 隔油池、化粪池（一期已建），污水管线建设 | 5 |
| 清污分流系统 |  |  |  |
| 设备噪声控制 | 20 | 噪声控制 | 5 |
| 固废回收设施、垃圾站 | 15 | 垃圾桶等固废回收设施 | 3 |
| 绿化 | 80 | 绿化 | 10 |
| 其他 | / | 柴油区托盘等其他环保设施 | 2 |
| 合计 | 165 | 合计 | 30 |

### 4.3.2“三同时”落实情况

长沙中新汽车零部件有限公司二期建设“长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）”，建设过程中严格执行了国家有关建设项目环境保护管理的各项规章制度，企业委托有资质的长沙市环境科学研究所对本建设项目进行了环境影响评价，并通过了长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局的审批。由于A3、A4、A5厂房未安装污水管网、隔油池，企业将此三栋厂房主要用于生产周转区，用于辅助生产周转。

项目主要环保设施建设情况见表4-5所示。

表4-5  项目主要环保设施建设情况

| 序号 | 项目 | 环评治理措施 | 实际治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处置 | 化粪池、隔油池 | 化粪池、隔油池（一期已建） |
| 2 | 废气处置 | 食堂安装油烟净化系统；塑料件生产线有机废气、氯化氢设置车间抽排风系统；塑料粉碎机粉尘设置粉尘净化系统+排气筒 | 食堂安装有静电油烟净化器，油烟通过15m高排气筒排放（一期已建）；二期厂房不作为主体生产厂房，无有机废气及破碎粉尘产生，不需设置环保设施 |
| 3 | 噪声控制 | 建筑物隔声、低噪音设备 | 建筑物隔声、低噪音设备 |
| 4 | 固废处置 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；生产包装废物等由废物回收部门回收，不合格产品收集至碎料房集中处理，重新作为原料利用；空气压缩机、注塑、吹塑机等设备产生的废润滑油，属于危废，定期交由有资质单位妥善处理 | 员工生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理；二期厂房不作为主体生产厂房，无其他一般固废及危险废物产生 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1二期环评结论

长沙中新汽车零部件有限公司菲亚特零部件配套工程项目符合国家产业政策，选址符合经开区规划要求，产生的废水、废气、噪声影响较小，属于低污染型企业。通过对一期工程的调查，采取的各项污染治理措施行之有效，项目运行生产时的污染可控制在国家要求的标准以内，对区域环境质量影响较小，符合环境保护有关规定和要求，从环境保护的角度分析，项目二期工程在厂区内拟定的位置扩建是可行的，不会对区域环境质量产生明显的影响。

### 5.1.2二期环评建议

（1）本项目建设期必须严格施工管理，实行清洁文明施工，尽力降低生态破坏，防止施工大开大挖和施工扬尘对周围环境空气的影响，同时应搞好施工期水保措施和建材的保管、堆存，防止水土流失，避免施工期水土流失对环境的影响。

（2）本项目排水系统必须采用雨污分流、清污分流的原则。项目只能设置一个废水总排污口，将一、二期工程处理后污水集中至总排污口排入市政污水管网。雨水另建雨水排水管网排入市政雨水管网。项目间接冷却水尽可能进行循环利用，节约水资源。

（3）将自动成型和中空成型生产线调整至A3厂房南侧，同时将空压站、循环水池、冷却塔调整到A3厂房东侧，尽量拉大自动成型和中空成型生产线以及空压站、循环水池、冷却塔与南向相邻单位的距离，也就是加大自动成型和中空成型生产微量树脂味的扩散距离和空压站、循环泵、冷却塔的运行噪声的衰减距离，布置调整后，可以大大降低自动成型和中空成型生产微量树脂气味以及空压站、循环泵、冷却塔的运行噪声对相邻单位的影响。

（4）在设备订购时，在考虑设备生产能力、质量的同时，注重设备的运行噪声，尽可能要求生产厂家在生产设备时对设备噪声加以控制，使设备噪声强度符合我国环保标准要求。在车间外安装的循环水冷却塔、循环泵也应采用新型低噪声冷却塔和循环泵，若噪声过高，也必须采用行之有效的隔声、消声方法进行降噪。

（5）空间站压缩机、注塑机械设备、组装线机械设备的润滑油更换产生的废油为危险性废物，应用钢制容器收集，收集贮存均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求严格进行，废润滑油储存在特别设置的防雨防渗漏的危废间内，定期交有资质的废油脂公司回收再利用处置。

（6）厂区应分设生活垃圾收集桶和垃圾站，将厂内废包装、生活垃圾和车间卫生垃圾等废弃物分类收集，可以利用部分集中交回收商回收，不能利用部分的垃圾和其他废弃物统一收集至垃圾站后，再交由当地环卫部门定时、定期清运至垃圾填埋场进行无害化填埋处置。

（7）对天然气输气管道、阀门、燃气炉进行定期检查，及时维护，按消防规定进行使用和泄漏检测，严格防止天然气的泄漏。

（8）原辅材料库房、成品库区应干燥，通风良好，不受太阳直射。仓库的耐火等级、层数、占地面积、安全疏散、防火间距、消防设施应符合国家有关消防规定。库房温度应严格控制，经常检查，发现变化及时调整。

（9）项目必须严格执行环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保各项污染物达标排放。

## 5.2审批部门审批决定

长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局于2015年2月对《长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）环境影响报告表》进行了批复，具体内容见附件3《关于<长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）环境影响报告表>的批复》，长经开环发[2015]11号，2015年2月3日。

# 6、验收执行标准

## 6.1废水执行标准

按照环评及批复的要求，本项目外排废水验收监测结果评价标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，此标准中无氨氮三级标准，氨氮另行参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准。具体见表6-1。

表6-1  废水执行标准

单位：pH值无量纲，其余均为mg/L

| 监测点位 | 污染物名称 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司污水总排口 | pH值 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 | 6~9 |
|  | 化学需氧量 |  | 500 |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 |
|  | 悬浮物 |  | 400 |
|  | 动植物油 |  | 100 |
|  | 氨氮 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准 | 45 |

## 6.2废气执行标准

按照环评及批复的要求，自动成型和中空成型工序的微量废气以及不合格品粉碎产生的少量粉尘经车间抽排风系统排放，废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。企业实际情况为二期工程建设的A4、A5厂房均不作为主体生产厂房，只作为仓库，故无生产废气产生；企业一期工程已投入运行，产生有机废气及破碎粉尘。本次对企业全厂进行了无组织废气监测，无组织排放的有机废气（非甲烷总烃）、氯化氢及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放的有机废气苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界排放限值。具体见表6-2。

表6-2  无组织排放废气执行标准

单位：mg/m3

| 类别 | 污染物名称 | 执行标准 | 无组织排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 苯乙烯 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界排放限值 | 5.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 | 4.0 |
|  | 氯化氢 |  | 0.20 |
|  | 颗粒物 |  | 1.0 |

## 6.3噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准要求。详见表6-3。

表6-3  噪声执行标准

单位：dB（A）

| 类别 | 执行区域 | 标准限值（等效声级） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 东、南、西、北 四向厂界 | 昼间65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准 |
|  |  | 夜间55 |  |

# 验收监测内容

## 7.1废水监测内容

废水监测内容见表7-1。监测点位示意图见附图3。

表7-1  废水监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 公司污水总排口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 连续监测2天，每天监测4次 |

## 7.2废气监测内容

无组织排放废气监测内容见表7-2，监测点位示意图见附图3。

表7-2  无组织排放废气监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向 | 苯乙烯、非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物 | 连续监测2天，3次/天/点 |
| 下风向5#、6#、7# |  |  |

## 7.3噪声监测内容

噪声监测内容详见表7-3。监测点位示意图见附图3。

表7-3  噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 公司厂界东、南、西、北四向各布设1个监测点位 | 厂界噪声 | 昼间、夜间各监测2次/天，连续监测2天 |

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1废水监测分析方法

废水监测分析方法见表8-1。

表8-1  废水监测分析方法

单位：pH值无量纲，其余均为mg/L

| 监测项目 | 采样标准与规范 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器名称/型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） | 玻璃电极法 | GB6920-86 | PHS-3C型pH计 | / |
| 化学需氧量 |  | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 滴定管 | 4 |
| 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | LRH-250A生化培养箱 | 0.5 |
| 悬浮物 |  | 重量法 | GB11901-89 | FA1004电子天平 | 4 |
| 氨氮 |  | 蒸馏-中和滴定法 | HJ537-2009 | KDN-04A定氮仪 | 0.05 |
|  |  | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 722SP型分光光度计 | 0.025 |
| 动植物油 |  | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外分光光度计 | 0.01 |

## 8.2废气监测分析方法

无组织排放废气监测分析方法见表8-2。

表8-2  无组织排放废气监测采样与分析方法

| 污染物名称 | 采样标准与规范 | 分析方法 | 分析方法来源 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000） | 气相色谱法 | HJ584-2010 | GC-2014C岛津气相色谱仪 | 1.5×10-3 |
| 非甲烷总烃 |  | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | GC-2014C岛津气相色谱仪 | 0.04 |
| 氯化氢 |  | 离子色谱法 | HJ549-2016 | IC6100离子色谱仪 | 0.02 |
| 颗粒物 |  | 重量法 | GB/T15432-1995 | FA1004型电子分析天平 | 0.001 |

## 8.3噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表8-3。

表8-3  噪声监测分析方法

| 类别 | 监测标准及方法来源 | 仪器名称/型号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | AWA5680多功能声级计 |

## 8.4质量保证

严格按照相关环境监测技术规范规定的质量保证与质量控制相关要求实施监测，确保监测质量。

（1）监测人员及监测设备

监测人员均由环保相关专业技术人员组成，经技术培训，考核合格后持证上岗；现场测试仪器在测试前进行校准，并保证仪器在有效检定期内。

（2）现场采样

①工况保证：保证生产及设备正常运转，且生产负荷达到设计量的75%以上。

②点位设置：根据项目布局、生产及污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。

③水样采集：根据项目验收监测内容，选用合适的采样容器，按监测规范要求进行现场固定保存，并采集10%现场密码平行样。

④气样监测：对采样所用到的采样仪器进行气密性检查和流量校准。

⑤噪声监测：根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。厂界噪声在一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。

⑥监测的实施：现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对验收监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的，对原因进行详细说明。

（3）样品运输、保存、交接

样品运输过程中采用泡沫隔垫尽量减少因震动、碰撞导致损失或沾污，对需要冷藏或避光等特殊保存的样品按规范要求进行处理，采样人员负责样品运输安全。样品送回实验室经实验室负责人根据任务单对采样单、容器编号、数量、包装情况、保存条件等进行核对，核对无误后签字接收。

（4）实验室分析

实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果见表8-4、表8-5。

表8-4  平行样分析结果统计

| 项目 | 样品编码 | 测定结果（mg/L） | 相对偏差 （%） | 允许相对偏差 （%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | YS1804070 | 169 | 0.90 | ≤10 | 合格 | 现场密码平行 |
|  | YS1804071 | 166 |  |  |  |  |
|  | YS1804075 | 230 | 1.07 | ≤10 | 合格 |  |
|  | YS1804076 | 235 |  |  |  |  |
| 氨氮 | YS1804070 | 42.2 | 0.59 | ≤8 | 合格 | 现场密码平行 |
|  | YS1804071 | 42.7 |  |  |  |  |
|  | YS1804075 | 44.0 | 1.15 | ≤8 | 合格 |  |
|  | YS1804076 | 43.0 |  |  |  |  |

表8-5  质控样分析结果统计表

| 项目 | 批号 | 标准值及不确定度（mg/L） | 分析结果（mg/L） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 2001103 | 90.9±5.3 | 86 | 合格 |
|  | 2001103 | 90.9±5.3 | 88 | 合格 |
| 氨氮 | 200576 | 27.8±1.3 | 27.8 | 合格 |
|  | 200576 | 27.8±1.3 | 28.3 | 合格 |
| 质控样来源 |  | 环境保护部标准样品研究所 |  |  |

（5）监测结果数据处理

正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录。按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人，校核人、分析负责人三级审核签字后才可上报。

（6）报告编制及审核

项目负责人负责报告编制，审核人员负责校对，确保报告中数据与原始数据一致无误。经报告编写人、审核人、签发人三级审核后方可报出。

# 9、验收监测结果

湖南景翌环保检测有限公司于2018年4月2日至3日、2018年4月16日至17日对长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）进行了竣工环境保护验收现场监测及环境管理检查。具体监测结果及评价如下：

## 9.1验收监测期间生产工况及气象条件

我公司于2018年4月2日至3日对长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）进行了废水、噪声的现场监测，4月16日至17日对长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）进行了无组织废气的现场监测。验收监测期间，企业注塑、吹塑生产线正常生产，表9-1是验收监测期间天气情况。

表9-1  监测期间气象参数表

| 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月2日 | 西南 | 2.2 | 19~29 | 100.7 | 晴 |
| 4月3日 | 南 | 2.3 | 21~31 | 100.7 | 晴 |
| 4月16日 | 北 | 2.1 | 13~22 | 100.7 | 晴 |
| 4月17日 | 东南 | 2.4 | 15~26 | 100.7 | 晴 |

以上气象条件符合监测技术规范要求。

## 9.2废水监测结果及评价

废水监测结果见表9-2，监测布点位置见附图3。

表9-2  企业污水总排口监测结果汇总表

单位：除pH值无量纲外均为mg/L

| 监测点位 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 均值/范围 |  |  |
| 企业污水总排口 | pH值 | 4月2日 | 7.96 | 8.02 | 7.82 | 7.87 | 7.82~8.02 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 4月3日 | 7.25 | 7.48 | 7.30 | 7.37 | 7.25~7.48 |  | 达标 |
|  | 化学 需氧量 | 4月2日 | 104 | 84 | 157 | 169 | 129 | 500 | 达标 |
|  |  | 4月3日 | 257 | 237 | 217 | 230 | 235 |  | 达标 |
|  | 生化需氧量 | 4月2日 | 53.1 | 35.8 | 70.6 | 75.1 | 58.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 4月3日 | 110 | 102 | 98.4 | 87.6 | 99.5 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 | 4月2日 | 71 | 69 | 55 | 56 | 63 | 400 | 达标 |
|  |  | 4月3日 | 48 | 42 | 49 | 41 | 45 |  | 达标 |
|  | 氨氮 | 4月2日 | 43.2 | 44.2 | 41.1 | 42.2 | 42.6 | 45 | 达标 |
|  |  | 4月3日 | 43.2 | 43.5 | 41.9 | 44.0 | 42.7 |  | 达标 |
|  | 动植物油 | 4月2日 | 2.16 | 1.97 | 1.84 | 2.03 | 2.00 | 100 | 达标 |
|  |  | 4月3日 | 3.71 | 2.93 | 3.28 | 3.63 | 3.39 |  | 达标 |

由表9-2可知，验收监测期间，本项目总排口废水中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，氨氮日均浓度值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 B等级标准要求。

## 9.3废气监测结果及评价

无组织排放污染物监测结果见表9-3。

表9-3  无组织排放监测结果汇总表

单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 最大值 |  |  |
| 上风向 | 苯乙烯 | 2018.4.16 | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  |  | 2018.4.17 | ND | ND | ND | ND |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.4.16 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.067 | / | / |
|  |  | 2018.4.17 | 0.054 | 0.074 | 0.078 | 0.078 |  | / |
|  | 氯化氢 | 2018.4.16 | 0.04 | ND | ND | 0.04 | / | / |
|  |  | 2018.4.17 | 0.03 | ND | 0.03 | 0.03 |  | / |
|  | 颗粒物 | 2018.4.16 | 0.115 | 0.120 | 0.090 | 0.120 | / | / |
|  |  | 2018.4.17 | 0.098 | 0.105 | 0.086 | 0.105 |  | / |
| 下风向5# | 苯乙烯 | 2018.4.16 | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.4.16 | 0.079 | 0.109 | 0.112 | 0.112 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.117 | 0.119 | 0.121 | 0.121 |  | 达标 |
|  | 氯化氢 | 2018.4.16 | ND | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |  | 达标 |
|  | 颗粒物 | 2018.4.16 | 0.511 | 0.564 | 0.525 | 0.564 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.513 | 0.487 | 0.525 | 0.525 |  | 达标 |
| 下风向6# | 苯乙烯 | 2018.4.16 | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.4.16 | 0.127 | 0.121 | 0.124 | 0.127 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.129 | 0.118 | 0.122 | 0.129 |  | 达标 |
|  | 氯化氢 | 2018.4.16 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |  | 达标 |
|  | 颗粒物 | 2018.4.16 | 0.424 | 0.373 | 0.417 | 0.424 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.393 | 0.379 | 0.343 | 0.393 |  | 达标 |
| 下风向7# | 苯乙烯 | 2018.4.16 | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 2018.4.16 | 0.109 | 0.112 | 0.116 | 0.116 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.099 | 0.114 | 0.116 | 0.116 |  | 达标 |
|  | 氯化氢 | 2018.4.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |  | 达标 |
|  | 颗粒物 | 2018.4.16 | 0.344 | 0.335 | 0.309 | 0.344 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2018.4.17 | 0.342 | 0.366 | 0.375 | 0.375 |  | 达标 |

由表9-3可知，验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢及颗粒物达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放的苯乙烯达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建排放限值要求。

## 9.4噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表9-4，监测布点位置见附图3。

表9-4  厂界噪声监测结果表

单位：dB(A)

| 监测点位 | 点位编号 | 主要声源 | 监测 日期 | 昼间噪声 |  |  |  | 夜间噪声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东面外1m | ▲1# | 道路噪声 | 4月2日 | 10:13 | 59.2 | 65 | 达标 | 22:06 | 52.6 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  | 14:30 | 59.5 |  | 达标 | 1:30 | 50.3 |  | 达标 |
|  |  |  | 4月3日 | 10:08 | 59.5 |  | 达标 | 22:24 | 52.9 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 14:47 | 60.7 |  | 达标 | 00:56 | 49.9 |  | 达标 |
| 厂界南面外1m | ▲2# | 设备噪声 | 4月2日 | 10:32 | 59.7 | 65 | 达标 | 22:17 | 50.9 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  | 14:42 | 59.4 |  | 达标 | 1:43 | 51.5 |  | 达标 |
|  |  |  | 4月3日 | 10:22 | 59.0 |  | 达标 | 22:34 | 50.1 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 15:02 | 59.4 |  | 达标 | 1:07 | 46.9 |  | 达标 |
| 厂界西面外1m | ▲3# | 道路噪声 | 4月2日 | 10:46 | 62.1 | 65 | 达标 | 22:29 | 54.2 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  | 14:54 | 63.6 |  | 达标 | 1:55 | 52.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 4月3日 | 10:33 | 61.9 |  | 达标 | 22:48 | 51.7 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 15:11 | 60.5 |  | 达标 | 1:20 | 51.6 |  | 达标 |
| 厂界北面外1m | ▲4# | 设备噪声 | 4月2日 | 10:57 | 57.0 | 65 | 达标 | 22:38 | 52.4 | 55 | 达标 |
|  |  |  |  | 15:04 | 59.8 |  | 达标 | 2:11 | 51.3 |  | 达标 |
|  |  |  | 4月3日 | 10:46 | 59.9 |  | 达标 | 22:56 | 48.9 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 15:25 | 59.4 |  | 达标 | 1:32 | 48.7 |  | 达标 |

由表9-4可知，验收监测期间，长沙中新汽车零部件有限公司厂界东、南、西、北面噪声监测点昼、夜间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

## 9.5污染物排放总量核算

二期工程人员从一期人员中调配，故不新增生活用水量。

审批部门审批决定均未对长沙中新汽车零部件有限公司一、二期工程污染物排放总量提出总量控制要求，且企业运营期产生的废水经隔油池、化粪池处理后，进入市政污水管网，再排入榔梨污水处理厂集中处理，本项目化学需氧量、氨氮总量指标已纳入污水处理厂总量指标范围内，不需要申请总量。

# 10、环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

2014年，长沙中新汽车零部件有限公司委托长沙市环境科学研究院编制了《长沙中新塑料有限公司配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设）》，2015年2月3日长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局以“长经开环发[2015]11号”文件（见附件3）予以批复。

长沙中新汽车零部件有限公司根据相关政策要求委托湖南景翌环保检测有限公司对其配套广汽菲亚特汽车零部件项目（二期建设）进行建设项目竣工环境保护验收监测，并编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。

## 10.2环评批复及落实情况检查

湖南景翌环保检测有限公司于2018年4月对二期工程进行了现场勘查和资料调研，并按环评批复的要求进行了落实，落实情况见表10-1。

表10-1  二期工程环评批复落实情况表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 加强施工期环境管理。建筑工地实施围挡施工、洒水降尘，妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，建筑施工废水必须经处理达标后排放；选用低噪声施工设备，合理安排施工期，控制作业时间，防止施工期扬尘和噪声对周边造成不利影响。 | - 目前项目已建成，施工期已过。 |
| 建设项目区域内实行雨、污分流，全厂区设置一个污水排放口，并按规范化要求设计和建设。 | - 厂区雨污分流，并设置一个污水总排口。 |
| 注塑、吹塑工序中间接冷却水全部循环使用，不外排；食堂含油废水经格栅隔渣、隔油沉淀处理后，与生活污水混合，经化粪池处理。厂区综合废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入区域污水管网后，入榔梨污水处理厂处理。 | - 1、二期厂房不作为主体生产厂房，只用作生产周转区，无生产废水产生，只有少量生活污水依托一期工程隔油池、化粪池处理。 - 2、验收监测期间，总排口pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，氨氮日均浓度值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 B等级标准要求。 |
| 注塑和吹塑工序废气以及不合格塑料件粉碎产生的少量粉尘经车间抽排风系统外排，废气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后外排。食堂油烟废气应经专用的油烟净化器收集处理达到《饮食业油烟排放标准》后，经高于屋顶的排气筒排放。 | - 1、二期厂房不作为主体生产厂房，只用作生产周转区，无废气产生。 - 2、本次验收监测期间，全厂无组织排放的有机废气（非甲烷总烃）、氯化氢及颗粒物达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放的有机废气苯乙烯达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建排放限值要求。 - 3、食堂安装有环保产品认证的油烟净化器，油烟通过屋顶排气筒排放。 |
| 优化工艺和设备布局，选购低噪声设备，对空压机、冷却塔、碎料机等产生高噪声设备采取隔声、降噪、减振等治理措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 | - 1、厂房用作生产周转区，只有台车在厂房内周转。 - 2、在验收监测期间，企业东、南、西、北面厂界昼、夜间噪声监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 固体废物应分类管理。不合格产品集中收集于辅助车间后粉碎，重新作为原料充分使用，不外排；生产包装物等由废物回收部门回收，厂区产生的生活垃圾和车间卫生垃圾等废弃物集中至厂区垃圾暂存点，由环卫部门每天定时外运填埋卫生处置；废润滑油等危险废物暂存后，定期交由有资质的单位进行处置，避免造成二次污染。 | 厂房不作为主体生产厂房，只用作生产周转区，主要固废为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |
| 加强生产车间、仓库火灾防范，按要求配备防火灾应急设施、设备和材料。对员工加强安全知识培训，定期进行安全演练。 | 生产区配备了防火灾和防爆炸的应急设备，并制定了建设项目环境保护管理制度及环境突发事件应急预案。（见附件5、附件6） |

## 10.3环境保护管理规章制度和突发环境事故应急预案

该企业制定了环保管理制度和突发环境事故应急预案（见附件5、附件6）。

# 11、验收监测结论

湖南景翌环保检测有限公司受长沙中新汽车零部件有限公司的委托，承担长沙中新汽车零部件有限公司配套广汽菲亚特汽车零部件项目（二期建设）验收监测。

## 11.1环保设施调试运行效果

### 11.1.1废水验收监测结论

本次验收监测期间，总排口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，氨氮日均浓度值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 B等级标准要求。

### 11.1.2废气验收监测结论

本次验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢及颗粒物达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放的苯乙烯达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建排放限值要求。

### 11.1.3噪声验收监测结论

本次验收监测期间，企业东、南、西、北面厂界昼、夜间噪声监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 11.1.4固体废物处理处置及综合利用情况

生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

## 11.2工程建设对环境的影响

二期工程未作为主体生产厂房生产，用做生产周转区，不产生废气等废物，二期工程人员从一期人员中调配，不新增废水等污染物，台车用于周转，无其他高噪声设备，因此，本工程建设对外环境基本无影响。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 配套广汽菲亚特汽车塑料零部件项目（二期建设） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 0 |  |  | 建设地点 | 长沙经济技术开发区东十路南段36号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ☑ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 二期30万台套汽车内外饰件、汽车零配件生产能力 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 二期不作为主体生产厂房，只用作生产周转区 |  |  | 环评单位 | 长沙市环境科学研究所 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 二期长经开环发[2015]11号 |  |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 二期2016年6月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 二期2017年6月建成 |  |  | 排污许可证申领时间 | 0 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 0 |  |  | 本工程排污许可证编号 | 0 |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南景翌环保检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南景翌环保检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 | 0 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 165 |  |  | 所占比例（%） | 3.3 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 |  |  | 所占比例（%） | 1.5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 3 | 绿化及生态（万元） | 10 | 其他（万元） | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 0 | 年平均工作时 | 6000h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 长沙中新汽车零部件有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914301005722222318 |  | 验收时间 | 2018.04 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 1.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 2.80 |  | 182 | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.65 |  | 42.6 | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废气 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 烟尘 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年