年产450吨豆制品项目竣工环境保护

验收监测报告

JYHJYS1808024

建设单位：湘潭市红扬豆制品加工有限公司

编制单位：湖南景翌环保检测有限公司

2018年9月

报告说明

- 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，向社会出具的具有证明作用的检测报告上须标注资质认定（CMA）标志。

- 本报告由计算机打印输出，涂改、增删无效。

- 本报告页码为连续编号，页面下方注明“第X页，共X页”，各页为报告不可分割的部分，复制报告中的部分内容无效，全文复制时须经本公司书面批准，并重新加盖检验检测专用章。

- 本报告检测结果只证明本次采集样品所检项目的符合性情况，接受委托送检时，本报告仅对送检样品负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。

- 由委托方提供评价标准并要求对检测结果进行评价的，由此造成的后果由委托方承担。

- 本报告及其数据不得用于本次检测目的以外的其他用途，未经本公司书面批准同意，本报告及公司名称不得用于产品标签、广告或商品宣传，违者必究。

- 检测项目中带“**”号者为分包检验项目，带“*”号者不是本公司资质认定范围内的方法，非认定方法检测结果仅供参考。

- 委托方如对本报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向本公司提出书面复核申请，逾期不予办理。无法复现的样品，不受理复核申请。来样仅保留七天，逾期本公司不负任何责任。

- 分析结果汇总中标注“ND”表示测定结果低于检出限，检出限参看分析方法。

仅用于湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品项目验收监测报告，再次复印无效。

建设单位法人代表（签字）：

编制单位法人代表（签字）：

项目负责人：

报告编写人：

| 建设单位：湘潭市红扬豆制品加工有限公司（盖章） | 编制单位：湖南景翌环保检测有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13347321539 | 电话：0731-55550161、0731-55550162 |
| 传真：/ | 传真：0731-55550161 |
| 邮编：411100 | 邮编：411100 |
| 地址：湘潭市雨湖区先锋街道广云西路1号农产品(蔬菜)物流配送中心农产品配送楼6、7、8、9号及2楼 | 地址：湘潭市九华示范区传奇西路8号 |

目  录

1验收项目概况	1

2验收依据	1

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	1

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	2

2.4其他相关文件	2

3项目建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	2

3.3主要原辅材料及燃料	4

3.4生产工艺	5

4环境保护设施	6

4.1污染物治理/处置设施	6

4.1.1废水	6

4.1.2废气	6

4.1.3噪声	6

4.1.4固体废物	7

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	8

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	8

5.2审批部门审批决定	9

6验收执行标准	10

6.1废水	10

6.2废气	11

6.3噪声	11

6.4污染物总量控制指标	11

7验收监测内容	11

7.1环境保护设施调试运行效果	11

7.1.1废水	11

7.1.2废气	12

7.1.3噪声	12

7.2环境质量监测	12

8质量保证及质量控制	12

8.1废水监测分析方法	12

8.2废气监测分析方法	13

8.3噪声监测分析方法	13

8.4质量保证及质量控制	13

9验收监测结果	15

9.1生产工况	15

9.2环保设施调试效果	15

9.2.1环保设施处理效率监测结果	15

9.2.2污染物排放监测结果	15

9.3工程建设对环境的影响	19

9.3.1敏感点噪声	19

10审批意见及落实情况	19

11验收监测结论	21

11.1环保设施调试运行效果	21

11.1.1环保设施处理效率监测结果	21

11.1.2污染物排放监测结果	21

11.2工程建设对环境的影响	21

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件

附件1  环评审批意见

附件2  环境保护管理制度

附件3  突发环境事故应急预案

附件4  环保投资证明表

附件5  场地使用合同

附件6  环卫合同

附件7  污水站运行记录

附件8  豆渣协议

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图及监测点位示意图

附图3  环保设施及现场照片

# 1验收项目概况

近年来，国内豆制品市场不断扩大，品种持续增多，豆制品作为一种营养健康的绿色食品，日益受到消费者的青睐。豆制品产量庞大，产品的种类也很丰富，除了豆腐、腐竹、香干，还有调味豆浆、豆花等新品种，可以满足不同人群的消费需求，国内的豆制品行业投豆量和销售额均有显著增长。在豆制品行业分析及市场研究报告中也有显示：整体上而言，我国豆制品消费市场不断扩大，前景十分广阔。

湘潭市红扬豆制品加工有限公司成立于2017年11月，注册资金480万元，法人代表冯激扬，注册地址湘潭市雨湖区先锋街道广云西路1号农产品（蔬菜）物流配送中心农产品配送楼6、7、8、9号及2楼，经营范围：豆制品加工、生产及销售。

湘潭市红扬豆制品加工有限公司租赁湖南瑞丰农产品开发有限公司厂房进行生产，湖南瑞丰农产品开发有限公司已完成环评手续，2013年3月18日湘潭市环境保护局以“潭环函[2013]53号”文件予以批复。湘潭市红扬豆制品加工有限公司于2018年1月委托长沙振华环境保护开发有限公司完成了《湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品项目环境影响报告表》的编制，2018年1月9日湘潭市雨湖区环境保护局以“潭雨环批[2018]001号”文件（见附件1）予以批复。

本项目于2018年1月开始动工建设，于2018年5月竣工，2018年7月开始投入试运行。湘潭市红扬豆制品加工有限公司于2018年7月委托湖南景翌环保检测有限公司承担年产450吨豆制品项目的竣工环境保护验收监测。我公司在接受委托后，于2018年8月组织相关技术人员对该项目进行了现场踏勘，并根据对现场情况的了解和询问、查阅企业提供的相关技术资料以及根据国家相关制度和规范编制了该项目的验收监测方案，并于2018年8月24日-8月25日进行了现场监测和环境管理检查，2018年9月29日-9月30日进行了敏感点噪声补充监测。在完成上述现场监测和环境管理检查的基础上编制了本验收监测报告。

# 2验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

（2）湖南省人民政府令第215号，《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日施行；

（3）原国家环保总局，环发[1999]246号，《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》；

（4）中国环境监测总站，验字[2005]188号，《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（5）湖南省环境保护厅，湘环发[2004]42号，《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年5月；

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）生态环境部“2018年第9号”《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》，2018年5月；

## 2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）长沙振华环境保护开发有限公司，《湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品项目环境影响报告表》，2018年1月；

（2）湘潭市雨湖区环境保护局，《关于<湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品建设项目环境影响报告表>的审批意见》（潭雨环批[2018]001号），2018年1月9日。

## 2.4其他相关文件

（1）湘潭启明星环保科技有限公司，《豆制品加屠宰废水处理方案》，2017年9月。

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目租赁湘潭市雨湖区先锋街道广云西路1号湖南瑞丰农产品开发有限公司农产品（蔬菜）物流配送中心农产品配送楼6、7、8、9号及2楼进行生产，中心经度和纬度为东经112˚51ʹ49.60ʺ北纬27˚52ʹ2.98ʺ。项目地理位置图见附图1。

项目周边主要环境如下：

项目位于湖南瑞丰农产品开发有限公司农产品（蔬菜）物流配送中心西南角；

项目东面和北面为市场内其他生产企业或个体；

项目南面为商铺，最近距离约25米；

项目西面为柳树围子居民，最近距离约10米。

本项目按功能划分为生产区、综合办公区。办公区、卫生间、消毒间以及物流通道位于用地北面，生产区位于用地南面，中间留出运输通道，配电间及货梯位于西北角，污水处理站位于一楼西侧。项目厂区总平面布置图见附图2。

## 3.2建设内容

本项目建设内容包括一间生产厂房、消毒间、配电间、办公室、锅炉房、原料仓库以及污水处理站。本项目劳动定员25人，包括生产工人20人和管理人员5人，一天1班制，每天工作8小时（因本项目产品在凌晨销售的特殊性，工作时间段为14:00-23:00，中间含休息时间），年工作日为340天，员工均不在厂内食宿。

本项目基本信息见表3-1，主要产品方案变化情况见表3-2，主要工程内容变化情况见表3-3，主要生产设备变化情况见表3-4。

表3-1  项目基本信息表

| 项目名称 | 年产450吨豆制品项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘潭市红扬豆制品加工有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯激扬 |  |  |  | 联系人 | 冯激扬 |  |
| 建设地点 | 湘潭市雨湖区先锋街道广云西路1号农产品（蔬菜）物流配送中心农产品配送楼6、7、8、9号及2楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13347321539 |  |  |  | 邮编 | 411100 |  |
| 行业类别及代码 | C1392 豆制品制造 |  |  |  | 建设性质 | 新建 |  |
| 实际总投资 | 500万元 |  | 实际环保投资 |  | 68万元 | 环保投资占比 | 13.6% |
| 环评编制单位 | 长沙振华环境保护开发有限公司 |  |  |  | 编制时间 | 2018年1月 |  |
| 环评批复单位 | 湘潭市雨湖区环境保护局 | 批复文号 |  | 潭雨环批[2018]001号 | 批复时间 | 2018年1月9日 |  |

表3-2  主要产品方案变化情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评中产量（t/a） | 实际产量（t/a） | 变化情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 香干 | 135 | 160 | +25 |
| - 2 | 水豆腐 | 135 | 135 | 0 |
| - 3 | 百叶皮 | 36 | 36 | 0 |
| - 4 | 烤干 | 36 | 36 | 0 |
| - 5 | 油豆腐 | 9 | 9 | 0 |
| - 6 | 兰花干 | 4.5 | 0 | -4.5 |
| - 7 | 德字干 | 4.5 | 29 | +24.5 |
| - 8 | 捆鸡 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| - 9 | 千张丝 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| - 10 | 豆腐脑 | 31.5 | 0 | -31.5 |
| - 11 | 豆浆 | 13.5 | 0 | -13.5 |
| 合计 |  | 450 | 450 | 0 |

表3-3  主要工程内容变化情况一览表

| 序号 | 工程组成 | 工程内容 | 环评中内容 | 实际内容 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积2400m2 |  | 建筑面积2400m2 | 无 |
| - 2 | 辅助工程 | 配电间 | 建筑面积10m2 |  | 建筑面积10m2 | 无 |
| - 3 |  | 消毒间 | 建筑面积20m2 |  | 建筑面积20m2 | 无 |
| - 4 | 配套工程 | 办公室 | 建筑面积50m2 |  | 建筑面积50m2 | 无 |
| - 5 |  | 卫生间 | 建筑面积10m2 |  | 建筑面积10m2 | 无 |
| - 6 |  | 锅炉房 | 建筑面积90m2 |  | 建筑面积90m2 | 无 |
| - 7 |  | 原料仓库 | 建筑面积200m2 |  | 建筑面积200m2 | 无 |
| - 8 | 公用工程 | 供水 | 市政供水 |  | 市政供水 | 无 |
| - 9 |  | 供电 | 市政供电 |  | 市政供电 | 无 |
| - 10 | 环保工程 | 污水处理 | 雨污分流管网、污水处理系统 |  | 雨污分流管网、污水处理系统 | 无 |
| - 11 |  | 固废处理 | 固废暂存区 |  | 固废暂存区 | 无 |

表3-4  主要生产设备变化情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 磨浆机 | 200型 | 30台 | 30台 | 无 |
| - 2 | 搅渣机 | 802型 | 15台 | 15台 | 无 |
| - 3 | 泡豆桶 | / | 60口 | 60口 | 无 |
| - 4 | 不锈钢铁榨 | / | 85台 | 85台 | 无 |
| - 5 | 成型盒 | / | 800个 | 800个 | 无 |
| - 6 | 蒸汽烘烤炉 | 30型 | 1台 | 1台 | 无 |
| - 7 | 天然气烤炉 | 80型 | 1台 | 1台 | 无 |
| - 8 | 压榨千斤顶 | / | 60个 | 60个 | 无 |
| - 9 | 成型桶 | / | 60口 | 60口 | 无 |
| - 10 | 污水处理设备 | / | 1套 | 1套 | 无 |
| - 11 | 燃气节能油炸机 | YZJ-1500*1000 | 0台 | 4台 | +4 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

表3-5  主要原辅材料及能源消耗变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 环评中用量 | 实际用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄豆 | 210t/a | 210t/a | 无 |
|  | 石膏粉 | 65t/a | 65t/a | 无 |
|  | 食用油 | 2t/a | 5t/a | +3 |
|  | 消泡剂 | 0.2t/a | 0.2t/a | 无 |
|  | 水 | 3400m3/a | 3400m3/a | 无 |
|  | 电 | 60万kw·h/a | 60万kw·h/a | 无 |
|  | 天然气 | 3万m3/a | 3万m3/a | 无 |

## 3.4生产工艺

油豆腐

大豆

清洗

浸泡

磨浆

煮浆

过滤

石膏点浆

凝固

压制

凝固

卤水点浆

压制

切块

油炸

自动成型机

千张

豆腐干

水豆腐

本项目生产工艺流程如下：

图3-1  生产工艺流程图

- 首先清洗大豆，去除杂物；然后运至浸泡桶中浸泡，软化；再运至磨浆设备生产线，将大豆和水磨成豆水混合物，通过锅炉或蒸煮机、烧浆桶进行蒸煮，使豆水混合物均匀成浆；最后通过过滤装置将设备底部沉淀的豆渣去除，制成豆浆。

- 豆浆制成后进入石膏点浆工艺，即将石膏作为凝固剂添加进来，凝固后即成水豆腐，如果进行进一步压制排水可制作成豆腐干。

- 一部分豆浆进入卤水点浆工艺，即将卤水作为凝固剂添加进来，凝固后再进行压制，最后切成块在油锅中油炸，可制成油豆腐。

- 还有一部分豆浆通过卤水点浆工艺后，压制成千张。

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目废水主要来源有：①生产废水；②地面清洗废水；③生活污水。废水排放情况见表4-1。

表4-1  废水排放情况一览表

| 废水来源 | 主要污染物 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄豆清洗、浸泡、浆渣分离、压榨工序产生的生产废水 | CODCr、氨氮、SS、动植物油、色度等 | 污水处理站处理（格栅、调节池、砂滤机、A/O生物池、混凝絮凝池、二沉池、清水池） | 污水处理站处理（格栅、调节池、砂滤机、A/O生物池、混凝絮凝池、二沉池、清水池） | 污水处理站-市政污水管网-河西污水处理厂-湘江 |
| 地面拖洗废水 | CODCr、氨氮、SS、动植物油、色度等 |  |  |  |
| 厂区生活污水 | CODCr、氨氮、SS、动植物油、色度等 |  | 部分进入污水处理站处理，卫生间依托湖南瑞丰农产品开发有限公司已建卫生间 | 市政污水管网-河西污水处理厂-湘江 |

### 4.1.2废气

本项目废气主要有：①油豆腐等产品炸制过程中产生的油炸油烟；②污水处理站的臭气；③锅炉废气。所排放的主要污染物为硫化氢、氨、油烟等。废气排放情况见表4-2。

表4-2  废气排放情况一览表

| 废气名称 | 废气来源 | 排放方式 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排气筒位置 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油炸油烟 | 产品炸制过程中产生的油炸油烟 | 有组织 | 由抽油烟机和油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放 | 油烟收集后经有CEP证的油烟净化设备处理后外排 | 厂房北侧和南侧 | 8米 | 环境大气 |
| 污水站臭气 | 处理污泥时产生向外逃逸的臭气 | 无组织 | 对污水处理站采取加盖封闭，并每年清理污泥两次 | 对污水处理站采取加盖封闭，并每年清理污泥两次 | / | / |  |
| 锅炉废气 | 天燃气燃烧废气 | 有组织 | 不治理 | 无处理措施 | 厂外 | 12米 |  |

### 4.1.3噪声

本项目主要噪声源为磨浆机、蒸汽烘烤柜、天燃气烤炉、搅渣机等生产设备。主要噪声源强和所采取的降噪措施具体见表4-3。

表4-3  主要噪声源强及其治理措施一览表

| 主要噪声源 | 噪声源强 | 数量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨浆机 | 80dB（A） | 1台 | 选取低噪声设备，合理分区 |
| 蒸汽烘烤柜 | 80dB（A） | 1台 | 选取低噪声设备，合理分区 |
| 天燃气烤炉 | 75dB（A） | 1台 | 选取低噪声设备，合理分区 |
| 搅渣机 | 75dB（A） | 15台 | 选取低噪声设备，合理分区 |

### 4.1.4固体废物

本项目固体废物包括不合格原料、豆渣、包装垃圾、污泥和生活垃圾。固体废物排放情况见表4-4。

表4-4  固体废物排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 环评处置措施 | 实际处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不合格原料 | 原料筛选工序 | 收集暂存后作为饲料收集外卖 | 收集暂存后作为饲料收集外卖 |
| 豆渣 | 豆渣分离工序 |  |  |
| 包装垃圾 | 产品包装工序 | 收集后再次利用 | 收集后再次利用 |
| 生活垃圾 | 员工日常生活 | 暂存在垃圾箱中，然后由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋 | 暂存在垃圾箱中，然后由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋 |
| 污泥 | 污水处理 | 每季度清掏一次，污泥统一收集由环卫部门定期运往垃圾处理场进行统一处理 | 每半年清掏一次，污泥统一收集由环卫部门定期运往垃圾处理场进行统一处理 |

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品项目主要环保设施和措施有废水处置、废气处置和噪声控制、固废处置等，环保投资68万元，占总投资500万元人民币的13.6%，环保设施目前运转正常。环保设施投资情况见表4-5。

表4-5  本项目环保投资一览表

| 序号 | 类型 | 环保设施 | 环评投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 雨污分流管网、污水处理站 | 58 | 58 |
| 3 | 废气 | 油烟净化系统 | 5 | 5 |
| 5 | 噪声 | 设备减振、隔声 | 3 | 3 |
| 6 | 固废 | 垃圾桶、垃圾收集及清运，一般工业固废暂存场 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 68 | 68 |

环保设施“三同时”落实情况见表4-6。

表4-6  环保设施“三同时”落实情况一览表

| 污染物名称 | 环评环保设施 | 实际环保设施 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水、生活污水 | 雨污分流管网、污水处理站 | 雨污分流管网、污水处理站 | 是 |
| 油烟 | 油烟净化系统 | 油烟净化设施 | 是 |
| 设备噪声 | 基础减振、隔声 | 消声、减振、厂房隔声 | 是 |
| 一般工业固废、生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运处理 | 收集后由环卫部门统一清运处理 | 是 |

# 5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

表5-1  环评主要结论

| 时期 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 本项目营运期产生的废气主要为油豆腐、兰花干等产品炸制过程中产生的油炸油烟以及污水处理站臭气。 ①油烟由抽油烟机和油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放排放经通风管道引至屋顶排放，净化效率按80%计，则油烟的排放量为0.004t/a，排放浓度为0.35mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m³的排放标准要求。 ②本项目废水排放量不大。仅为6.06m³/d，通过对污水处理站采取加盖封闭等形式，可以基本做到无臭气排放，仅在处理污泥时会造成部分臭气向外逃逸。污泥清理大概每年进行两次，故臭气排放较少。项目废气排放对周边环境影响较小。 ③本项目天然气锅炉产生的二氧化硫为0.008t/a，二氧化氮的产生量约为0.123t/a。SO2的排放速率为10mg/m³，NO2的排放速率为18.99mg/m³。能达到锅炉烟气执行《锅炉大气排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物SO250mg/m³、氮氧化物150mg/m³排放浓度限值，对周边环境影响较小。 |
|  | 废水 | 项目废水主要为员工生活污水、车间的生产废水，各类废水分别经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，进入湘潭河西污水处理厂进行深度处理，最终排入湘江。本项目废水可达标排放，对水环境影响较小 |
|  | 噪声 | 项目噪声源主要为车间磨浆机、蒸汽烘烤柜等设备噪声，噪声源强为75～80dB（A）。本项目设备噪声经厂房隔声后对外环境影响较小。 |
|  | 固废 | 不合格原料、豆渣经收集后作为饲料收集外卖，包装垃圾收集后可再次利用，生活垃圾与污泥收集后由环卫部门定期运往垃圾处理场进行统一处理。项目产生的各类固废在经上述的处理方式进行分类处理后均能得到有效的利用或合理的处置，不会对周边环境造成影响。 |

表5-2  环评建议

| 建议 | 内容 |
| --- | --- |
|  | ①加强对物料及产品运输和装卸的管理。 |
|  | ②按要求完善各项环保设施，尤其是落实废水处理和废气处理措施。 |
|  | ③加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制。强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防治污染事故发生。 |
|  | ④建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度。 |
|  | ⑤加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。 |
|  | ⑥项目运营过程中，厂方应加强各种污染治理装置的运行管理和维护，预防各种事故性排放现象出现。 |
|  | ⑦建议建设单位尽量在白天进行生产，尽量避免夜间生产。 |

## 5.2审批部门审批决定

一、湘潭市红扬豆制品加工有限公司拟投资500万元（环保投资68万元，占总投资13.6%），选址于湘潭市雨湖区广云西路1号瑞丰农副产品市场建设年产450吨豆制品建设项目。该项目占地面积2780平方米。主要构筑物有：消毒间、配电间、办公室、锅炉房等。主要设备有：天然气锅炉1台、磨浆机30台、搅渣机15台、泡豆桶60口、不锈钢铁榨85台、成型盒800个等。主要原辅材料年用量为：黄豆210t/a、石膏粉65t/a、食用油2/a等。主要工艺流程为：原料→清洗→浸泡→磨浆→煮浆→过滤→点浆→凝固→压制→成品。项目预计2018年2月投产。

项目符合国家相关产业政策，根据环评结论及现场勘查，经研究，同意该项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

二、在项目建设和营运期间，建设单位必须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各项污染物长期稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

1、按照“雨污分流”要求进行厂区建设，生活污水与生产废水排放至污水处理设施进行处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入市政排污管网进入河西污水处理厂，处理达标后排入湘江。

2、车间油烟废气收集后经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度标准限值后经排气筒于屋顶高空排放。

3、合理布局，高噪声设备必须设置在封闭车间内并采取基础减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、项目生产过程中产生的不合格原料、豆渣统一收集后作为饲料收集外卖。包装垃圾统一收集后回收利用。生活垃圾、污水处理系统污泥定期交由环卫部门定统一处理。

5、项目建成后，公司主要污染物排放总量控制目标为：COD 0.1t/a，NH3-N 0.008t/a，SO2 0.008t/a，NOx 0.2t/a。

6、妥善处理周边关系，加强生产管理，如发生纠纷或因管理不到位导致超标排放必须立即停止生产。

7、加强现场管理，健全相关制度，明确岗位责任，制定应急预案，并配备专职环保管理员，负责环境管理工作，确保各项污染物稳定达标排放。

三、严格执行“三同时”的规定，即污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。项目建成后按相关规定组织环保设施“三同时”验收，验收合格后方能正式运营。

四、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须向我局重新报批该项目环境影响评价文件。

# 6验收执行标准

## 6.1废水

按照环评及其批复要求，污水站排放口外排废水验收监测结果评价标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见表6-1。

表6-1  废水验收执行标准

单位：pH值无量纲、其余均为mg/L

| 监测点位 | 污染物名称 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站排放口 | pH值 | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 动植物油 | 100 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | 色度 | / |  |

## 6.2废气

按照环评要求，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准，具体见表6-2。

表6-2  有组织排放废气评价标准

单位：mg/m3

| 污染物名称 | 排放浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |

## 6.3噪声

按照环评批复要求，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准具体见表6-3。

表6-3  噪声评价标准

| 污染物名称 | 监测点位 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |

## 6.4污染物总量控制指标

根据湘潭市雨湖区环境保护局2018年1月9日潭雨环批[2018]001号文《关于<湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品建设项目环境影响报告表>的审批意见》，“项目建成后，公司主要污染物排放总量控制目标为：COD 0.1t/a，NH3-N 0.008t/a，SO2 0.008t/a，NOx 0.2t/a。”

# 7验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

根据环评及其批复要求，结合本项目实际情况，本项目主要对废水、有组织废气、噪声进行达标监测，对废水治理设施进行去除效率监测，具体监测内容如下：

### 7.1.1废水

废水监测点位包括污水处理站进口和污水站出口，共计2个监测点位，具体监测内容见表7-1，监测点位示意图见附图2。

表7-1  废水监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水站进口★1# | pH值、化学需氧量、动植物油、悬浮物、氨氮、色度 | 4次/天，连续2天 |
| 污水站排放口★2# | pH值、化学需氧量、动植物油、悬浮物、氨氮、色度 |  |

### 7.1.2废气

有组织废气监测点位为锅炉排气筒，具体监测内容见表7-2，监测点位示意图见附图2。

表7-2  有组织排放废气监测内容及频次

| 废气来源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 锅炉排气筒◎3# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，连续2天 |

### 7.1.3噪声

噪声监测内容详见表7-3，监测点位示意图见附图2。

表7-3  噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 企业厂界东、南、西、北四向各布设1个监测点位 | 厂界噪声 | 连续监测2 天，每天昼夜间各监测1次 |

## 7.2环境质量监测

根据现场情况，本项目西侧最近约10米处为一柳树围子居民家，对该敏感点进行声环境监测，具体内容见表7-4，监测点位示意图见附图2。

表7-4  敏感点环境质量监测内容及频次

| 监测点位 | 监测内容 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外西侧居民家前坪△8# | 声环境 | 等效A声级 | 连续监测2 天， 每天昼间夜间各监测2次 |

# 8质量保证及质量控制

## 8.1废水监测分析方法

表8-1  废水监测分析方法

单位：pH值无量纲，其余均为mg/L

| 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 分析仪器名称/型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | PHS-3C型pH计 | / |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 滴定管 | 4 |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | JLBG-126型红外分光测油仪 | 0.01 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 | FA1004电子天平 | 4 |
| 氨氮 | 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 | 滴定管 | 0.05 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903-89 | / | 2 |

## 8.2废气监测分析方法

有组织排放废气监测分析方法见表8-2。

表8-2  有组织排放废气监测分析方法

单位：mg/m3

| 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 分析仪器名称/型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | FA1004电子分析天平 | 0.001 |
| 二氧化硫 | 非分散红外吸收法 | HJ 629-2011 | 崂应3026型红外烟气综合分析仪 | 3 |
| 氮氧化物 | 非分散红外吸收法 | HJ 692-2014 | 崂应3026型红外烟气综合分析仪 | 6 |

## 8.3噪声监测分析方法

厂界噪声和声环境监测分析方法见表8-3。

表8-3  噪声监测分析方法

| 类别 | 监测因子 | 监测标准 | 监测仪器名称/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） | AWA5680多功能声级计 |

## 8.4质量保证及质量控制

严格按照相关环境监测技术规范规定的质量保证与质量控制相关要求实施监测，确保监测质量。

（1）监测人员及监测设备

监测人员均由环保相关专业技术人员组成，经技术培训，考核合格后持证上岗；现场测试仪器在测试前进行校准，并保证仪器在有效检定期内。

（2）现场采样

①工况记录：确认生产设备和环保设施正常运转，并记录验收监测期间生产负荷。

②点位设置：根据项目布局、生产及污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。

③水样采集：根据项目验收监测内容，选用合适的采样容器，按监测规范要求进行现场固定保存，并采集10%现场密码平行样。

④气样监测：对采样所用到的采样仪器进行气密性检查和流量校准。

⑤噪声监测：根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。厂界噪声在一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。

⑥监测的实施：现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对验收监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的，对原因进行详细说明。

（3）样品运输、保存、交接

样品运输过程中采用泡沫隔垫尽量减少因震动、碰撞导致损失或沾污，对需要冷藏或避光等特殊保存的样品按规范要求进行处理，采样人员负责样品运输安全。样品送回实验室经实验室负责人根据任务单对采样单、容器编号、数量、包装情况、保存条件等进行核对，核对无误后签字接收。

（4）实验室分析

实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果见表8-4、表8-5。

表8-4  平行样分析结果统计

| 项目 | 样品编码 | 测定结果（mg/L） | 相对偏差 （%） | 允许相对偏差 （%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | YS1808185 | 213 | 0.24 | ≤10 | 合格 | 现场密码平行 |
|  | YS1808186 | 212 |  |  |  |  |
|  | YS1808190 | 267 | 0.38 | ≤10 | 合格 |  |
|  | YS1808191 | 265 |  |  | 合格 |  |
| 氨氮 | YS1808185 | 105 | 0.48 | ≤8 | 合格 |  |
|  | YS1808186 | 104 |  |  |  |  |
|  | YS1808190 | 135 | 2.7 | ≤8 | 合格 |  |
|  | YS1808191 | 128 |  |  | 合格 |  |

表8-5  质控样分析结果统计表

| 项目 | 批号 | 标准值及不确定度（mg/L） | 分析结果（mg/L） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 2001104 | 243±11 | 248 | 合格 |
|  | 2001104 | 243±11 | 250 | 合格 |
| 氨氮 | 200576 | 27.8±2.00 | 28.2 | 合格 |
|  | 102220 | 25.0±2.00 | 24.5 | 合格 |
| 质控样来源 |  | 环境保护部标准样品研究所 |  |  |

（5）监测结果数据处理

正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录。按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人，校核人、分析负责人三级审核签字后才可上报。

（6）报告编制及审核

项目负责人负责报告编制，审核人员负责校对，确保报告中数据与原始数据一致无误。经报告编写人、审核人、签发人三级审核后方可报出。

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间企业生产工况见表9-1。

表9-1  验收期间生产工况表

| 日期 | 设计年产量（t/a） | 实际日产量（t/a） | 折合年产量（t/a） | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月24日 | 450 | 1.00 | 340 | 75.6% |
| 8月25日 | 450 | 1.00 | 340 | 75.6% |

说明：年生产时间按340天计。

## 9.2环保设施调试效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

#### 9.2.1.1废水治理设施

表9-2  污水处理效率一览表

| 指标 | 化学需氧量 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- |
| 进水浓度① | 12991mg/L | 58mg/L |
| 出水浓度① | 244mg/L | 23mg/L |
| 去除效率 | 98% | 60% |
| 设计去除效率② | 75~94% | 47~80% |

说明：①进水浓度和出水浓度为验收监测期间平均值。

②设计去除效率数值来自湘潭启明星环保科技有限公司《豆制品加屠宰污水处理方案》。

③去除效率=（进水浓度-出水浓度）/进水浓度*100%。

由表9-2可知，验收监测期间，本项目废水中化学需氧量和悬浮物的处理效率符合湘潭启明星环保科技有限公司《豆制品加屠宰污水处理方案》中设计去除效率。

### 9.2.2污染物排放监测结果

#### 9.2.2.1废水

本项目验收监测期间对污水站进口和排放口均进行了水质监测，污水站进口监测结果见表9-3，污水站排放口监测结果见表9-4。

表9-3  进水监测结果汇总表

单位：pH值无量纲、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其余均为mg/L

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值/范围 |
| 水站进口 ★1# | pH值 | 8月24日 | 3.67 | 3.76 | 3.68 | 3.74 | 3.67~3.76 |
|  |  | 8月25日 | 3.68 | 3.69 | 5.11 | 3.64 | 3.64~5.11 |
|  | 化学需氧量 | 8月24日 | 9.81×103 | 1.03×104 | 1.64×104 | 1.48×104 | 1.28×104 |
|  |  | 8月25日 | 1.83×104 | 1.39×104 | 8.92×103 | 1.15×104 | 1.32×104 |
|  | 动植物油 | 8月24日 | 27.2 | 29.4 | 25.5 | 27.3 | 27.4 |
|  |  | 8月25日 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 19.8 | 19.6 |
|  | 悬浮物 | 8月24日 | 54 | 50 | 50 | 48 | 50 |
|  |  | 8月25日 | 56 | 62 | 78 | 62 | 64 |
|  | 氨氮 | 8月24日 | 158 | 160 | 159 | 160 | 159 |
|  |  | 8月25日 | 138 | 145 | 140 | 130 | 138 |
|  | 色度 | 8月24日 | 128 | 256 | 128 | 128 | / |
|  |  | 8月25日 | 128 | 128 | 128 | 128 | / |

表9-4  污水站排放口监测结果汇总表

单位：pH值无量纲，其余均为mg/L

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值/ 范围 |  |  |
| 污水站出口 ★2# | pH值 | 8月24日 | 8.04 | 7.98 | 8.01 | 8.03 | 7.98~8.04 | 6～9 | 达标 |
|  |  | 8月25日 | 7.95 | 8.01 | 7.92 | 8.16 | 7.92~8.16 |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 8月24日 | 207 | 209 | 211 | 213 | 210 | 500 | 达标 |
|  |  | 8月25日 | 284 | 282 | 275 | 267 | 277 |  | 达标 |
|  | 动植物油 | 8月24日 | 5.70 | 6.02 | 6.07 | 6.00 | 5.95 | 100 | 达标 |
|  |  | 8月25日 | 5.29 | 5.41 | 5.28 | 5.62 | 5.40 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 | 8月24日 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 400 | 达标 |
|  |  | 8月25日 | 19 | 24 | 28 | 25 | 24 |  | 达标 |
|  | 氨氮 | 8月24日 | 97 | 103 | 103 | 105 | 102 | / | / |
|  |  | 8月25日 | 126 | 129 | 131 | 135 | 130 |  | / |
|  | 色度 | 8月24日 | 64 | 64 | 64 | 64 | / | / | / |
|  |  | 8月25日 | 64 | 128 | 64 | 64 | / |  | / |

由表9-4可知，验收监测期间，本项目污水站出口污水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

#### 9.2.2.2废气

（1）有组织排放

锅炉排气筒监测结果见表9-5。

表9-5  锅炉废气排气筒监测结果汇总表

| 监测点位 |  | 锅炉废气排气筒◎3# |  |  |  |  |  | 排气筒高度 |  |  | 12米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 标况流量（m3/h） |  | 879 | 884 |  | 999 |  |  | 921 |  | / | / |  |
| 氧含量（%） |  | 0.92 | 0.86 |  | 0.82 |  |  | 0.87 |  | / | / |  |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | <20 | <20 |  | <20 |  |  | / |  | / | / |  |
|  | 折算浓度(mg/m3) | / | / |  | / |  |  | / |  | 20 | / |  |
| 二氧化硫 | 实测浓度(mg/m3) | ND | ND |  | ND |  |  | / |  | / | / |  |
|  | 折算浓度(mg/m3) | / | / |  | / |  |  | / |  | 50 | 达标 |  |
| 氮氧化物 | 实测浓度(mg/m3) | 158 | 162 |  | 158 |  |  | 159 |  | / | / |  |
|  | 折算浓度(mg/m3) | 138 | 141 |  | 137 |  |  | 139 |  | 200 | 达标 |  |
| 8月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |  |  | 是否达标 |
|  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 标况流量（m3/h） |  | 929 |  | 996 |  | 985 | 970 |  | / |  |  | / |
| 氧含量（%） |  | 0.83 |  | 0.78 |  | 0.82 | 0.81 |  | / |  |  | / |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | <20 |  | <20 |  | <20 | / |  | / |  |  | / |
|  | 折算浓度(mg/m3) | / |  | / |  | / | / |  | 20 |  |  | / |
| 二氧化硫 | 实测浓度(mg/m3) | ND |  | ND |  | ND | / |  | / |  |  | / |
|  | 折算浓度(mg/m3) | / |  | / |  | / | / |  | 50 |  |  | 达标 |
| 氮氧化物 | 实测浓度(mg/m3) | 159 |  | 164 |  | 164 | 162 |  | / |  |  | / |
|  | 折算浓度(mg/m3) | 138 |  | 142 |  | 142 | 141 |  | 200 |  |  | 达标 |

注：1、根据《<固定污染源排气中颗粒物和气态污染物的采样方法>（GB/T 16157-1996）修改单》，测定颗粒物浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表述为<20mg/m3。

- 颗粒物实测浓度小于等于20mg/m3，不进行折算浓度计算。

- 二氧化硫未检出，不进行折算浓度计算。

由表9-5可知，验收监测期间，本项目锅炉废气排气筒排放的颗粒物实测浓度小于等于20mg/m3，二氧化硫实测未检出，氮氧化物折算浓度达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

#### 9.2.2.3厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-6。

表9-6  厂界噪声监测结果汇总表

| 监测 点位 | 点位 编号 | 主要 声源 | 监测 日期 | 昼间噪声dB（A） |  |  |  | 夜间噪声dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界东 | 4# | 生活噪声 | 8月24日 | 15:13 | 55.1 | 60 | 达标 | 22:00 | 47.0 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 8月25日 | 16:01 | 57.4 |  | 达标 | 22:01 | 44.3 |  | 达标 |
| 厂界南 | 5# | 生活噪声 | 8月24日 | 15:27 | 56.5 | 60 | 达标 | 22:13 | 45.9 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 8月25日 | 16:13 | 55.8 |  | 达标 | 22:16 | 46.2 |  | 达标 |
| 厂界西 | 6# | 设备噪声 | 8月24日 | 15:40 | 55.3 | 60 | 达标 | 22:25 | 46.6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 8月25日 | 16:27 | 58.9 |  | 达标 | 22:28 | 47.8 |  | 达标 |
| 厂界北 | 7# | 生活噪声 | 8月24日 | 15:55 | 58.5 | 60 | 达标 | 22:40 | 47.1 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 8月25日 | 16:47 | 58.3 |  | 达标 | 22:43 | 46.9 |  | 达标 |

由表9-6可知，验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四向噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

#### 9.2.2.4污染物排放总量核算

表9-7  污染物排放总量汇总表（水）

| 污染物 | 日处理量（m3/d） | 年工作日 （d） | 城市污水处理厂排放浓度（mg/L） | 排放总量核算 （t/a） | 审批意见要求排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 6.06 | 340 | 50 | 0.1 | 0.1 |
| 氨氮 | 6.06 | 340 | 5 | 0.008 | 0.008 |

表9-8  污染物排放总量汇总表（气）

| 污染物 | 日工作小时（h） | 年工作日 （d） | 锅炉排气筒标况流量平均值（m3/h） | 锅炉排气筒实测浓度平均值（mg/L） | 排放总量核算 （t/a） | 审批意见要求排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 2.5 | 340 | 946 | ND | 0.0012 | 0.008 |
| 氮氧化物 | 2.5 | 340 | 946 | 160 | 0.13 | 0.2 |

说明：1、以上数据均为验收监测期间（2018年8月24日-25日）监测数据平均值。

2、因二氧化硫未检出，核算时取其检出限一半值进行计算。

根据表9-7、9-8计算结果，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量达到了湘潭市雨湖区环境保护局2018年1月9日潭雨环批[2018]001号文《关于<湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品建设项目环境影响报告表>的审批意见》中提出的要求。

## 9.3工程建设对环境的影响

### 9.3.1敏感点噪声

敏感点声环境监测结果见表9-9。

表9-9  敏感点声环境监测结果汇总表

| 监测 点位 | 点位 编号 | 主要 声源 | 监测 日期 | 昼间噪声dB（A） |  |  |  |  | 夜间噪声dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 时间 |  | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界外西侧居民家前坪 | △8# | 企业设备运转 | 9月29日 | 15:27 | 55.7 | 60 | 达标 | 22:42 |  | 46.6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 9月30日 | 10:12 | 53.6 |  | 达标 | 22:08 |  | 47.0 |  | 达标 |

由表9-9可知，验收监测期间，厂界外西侧居民家前坪环境噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准要求。

# 10审批意见及落实情况

表10-1  审批意见落实情况表

| 审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| - 湘潭市红扬豆制品加工有限公司拟投资500万元（环保投资68万元，占总投资13.6%），选址于湘潭市雨湖区广云西路1号瑞丰农副产品市场建设年产450吨豆制品建设项目。该项目占地面积2780平方米。主要构筑物有：消毒间、配电间、办公室、锅炉房等。主要设备有：天然气锅炉1台、磨浆机30台、搅渣机15台、泡豆桶60口、不锈钢铁榨85台、成型盒800个等。主要原辅材料年用量为：黄豆210t/a、石膏粉65t/a、食用油2/a等。主要工艺流程为：原料→清洗→浸泡→磨浆→煮浆→过滤→点浆→凝固→压制→成品。项目预计2018年2月投产。 | - 1.湘潭市红扬豆制品加工有限公司拟投资了500万元（环保投资68万元，占总投资13.6%），选址在湘潭市雨湖区广云西路1号瑞丰农副产品市场建设了年产450吨豆制品建设项目。 - 2、项目占地面积2780平方米。主要构筑物有：消毒间、配电间、办公室、锅炉房等。主要设备有：天然气锅炉1台、磨浆机30台、搅渣机15台、油炸炉4台、泡豆桶60口、不锈钢铁榨85台、成型盒800个等。 - 3、主要工艺流程为：原料→清洗→浸泡→磨浆→煮浆→过滤→点浆→凝固→压制→成品。项目已于2018年8月建成投产。 |
| - 按照“雨污分流”要求进行厂区建设，生活污水与生产废水排放至污水处理设施进行处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入市政排污管网进入河西污水处理厂，处理达标后排入湘江。 | - 项目按照“雨污分流”的要求进行了厂区建设，部分生活污水与生产废水排放至污水处理设施进行处理后排入市政排污管网进入河西污水处理厂，处理后排入湘江。 - 验收监测期间，本项目污水站排放口废水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 - 卫生间依托湖南瑞丰农产品开发有限公司已建卫生间，该部分生活污水排入市政排污管网进入河西污水处理厂，处理后排入湘江。 |
| 车间油烟废气收集后经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度标准限值后经排气筒于屋顶高空排放。 | 车间中油炸工序所产生的油烟废气经集气罩收集后引入具有CEP证的油烟净化器处理后排放。 |
| - 合理布局，高噪声设备必须设置在封闭车间内并采取基础减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | - 1、项目通过合理布局，高噪声设备设置在封闭车间内并通过安装减震基座等措施进行减震。 - 2、验收监测期间，厂界外东、南、西、北四面昼、夜等效声级结果均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| - 项目生产过程中产生的不合格原料、豆渣统一收集后作为饲料收集外卖。包装垃圾统一收集后回收利用。生活垃圾、污水处理系统污泥定期交由环卫部门定统一处理。 | - 1、项目生产过程中产生的不合格原料、豆渣通过统一收集后作为饲料进行外卖。 - 2、包装垃圾统一收集后回收利用，生活垃圾、污水处理系统污泥定期交由环卫部门统一处理。 |
| 项目建成后，公司主要污染物排放总量控制目标为：COD 0.1t/a，NH3-N 0.008t/a，SO2 0.008t/a，NOx 0.2t/a。 | 验收监测期间，经过总量核算，本项目主要污染物排放总量为：COD 0.1t/a，NH3-N 0.008t/a，SO2 0.0012t/a，NOx 0.13t/a，符合审批意见要求。 |
| 妥善处理周边关系，加强生产管理，如发生纠纷或因管理不到位导致超标排放必须立即停止生产。 | 经企业介绍，企业与周边关系良好，企业承诺加强生产管理，如发生纠纷或因管理不到位导致超标排放必须立即停止生产。 |
| 加强现场管理，健全相关制度，明确岗位责任，制定应急预案，并配备专职环保管理员，负责环境管理工作，确保各项污染物稳定达标排放。 | 企业制定了生产管理制度，明确了岗位职责，制定了应急预案，配备了环保管理员，负责污水处理站运营等工作，确保各项污染物稳定达标排放。 |

# 11验收监测结论

## 11.1环保设施调试运行效果

### 11.1.1环保设施处理效率监测结果

验收监测期间，本项目废水中化学需氧量和悬浮物的处理效率符合湘潭启明星环保科技有限公司《豆制品加屠宰污水处理方案》中设计去除效率。

### 11.1.2污染物排放监测结果

#### 11.1.2.1废水

验收监测期间，本项目污水站出口污水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

#### 11.1.2.2废气

验收监测期间，本项目锅炉废气排气筒排放的颗粒物实测浓度小于等于20mg/m3，二氧化硫实测未检出，氮氧化物折算浓度达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

#### 11.1.2.3厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四向噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

#### 11.1.2.4固体废物

项目生产过程中产生的不合格原料、豆渣通过统一收集后作为饲料进行外卖。

包装垃圾统一收集后回收利用，生活垃圾、污水处理系统污泥定期交由环卫部门统一处理。

#### 11.1.2.5污染物排放总量

根据核算，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量达到了湘潭市雨湖区环境保护局2018年1月9日潭雨环批[2018]001号文《关于<湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品建设项目环境影响报告表>的审批意见》中提出的要求。

## 11.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，厂界外西侧居民家前坪环境噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准要求。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                           填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 湘潭市红扬豆制品加工有限公司 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  |  | 湘潭市雨湖区广云西路1号瑞丰农副产品市场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C1392豆制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | þ新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经112˚51ʹ49.60ʺ北纬27˚52ʹ2.98ʺ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产450吨豆制品 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产450吨豆制品 |  |  |  | 环评单位 | 长沙振华环境保护开发有限公司 |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 湘潭市雨湖区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 潭雨环批[2018]001号 |  |  |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年5月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 湘潭启明星环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 湘潭启明星环保科技有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南景翌环保检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南景翌环保检测有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 | 日产豆制品1吨 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 68 |  |  |  | 所占比例（%） | 13.6 |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 68 |  |  |  | 所占比例（%） | 13.6 |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 58 | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） | 3 |  | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 60t/d |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时 | 2720h |  |
| 运营单位 |  |  |  | 湘潭市红扬豆制品加工有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9143032MA4P7XCE6B |  |  |  | 验收时间 | 2018年8月 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | +0.21 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0 |  | 244 | 500 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | +0.1 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 |  | 23 | / | 0.008 | 0 | 0.008 |  | 0 | 0 |  | 0.008 | 0 | 0 | +0.008 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废气 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 |  | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 0 | +80.4 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0 |  | 3（L） | 50 | 0.0012 | 0 | 0.0012 |  | 0 | 0 |  | 0.0012 | 0 | 0 | +0.0012 |  |
|  |  | 烟尘 |  | 0 |  | <20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0 |  | 160 | 200 | 0.13 | 0 | 0.13 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | +0.13 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升