湘潭市红扬豆制品加工有限公司

年产450吨豆制品项目竣工环境保护验收意见

2018年9月27日，湘潭市红扬豆制品加工有限公司根据湖南景翌环保检测有限公司编制的《年产450吨豆制品项目竣工环境保护验收监测报告》（JYHJYS1808024）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于湘潭市雨湖区先锋街道广云西路1号农产品（蔬菜）物流配送中心农产品配送楼6、7、8、9号及2楼，项目中心经度和纬度为东经112˚51ʹ49.60ʺ，北纬27˚52ʹ2.98ʺ。

本项目建设内容包括一间生产厂房、消毒间、配电间、办公室、锅炉房、原料仓库以及污水处理站。

本项目按功能划分为生产区、综合办公区。办公区、卫生间、消毒间以及物流通道位于用地北面，生产区位于用地南面，中间留出运输通道，配电间及货梯位于西北角，污水处理站位于一楼西侧。

（二）建设过程及环保审批情况

湘潭市红扬豆制品加工有限公司2018年1月委托长沙振华环境保护开发有限公司完成了《湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品项目环境影响报告表》的编制，2018年1月9日湘潭市雨湖区环境保护局以“潭雨环批[2018]001号”文件予以批复。

本项目于2017年11月开始动工建设，于2018年5月竣工，2018年7月开始投入试运行。

（三）投资情况

本项目环保投资68万元，占总投资500万元人民币的13.6%。

（四）验收范围

本次验收范围为《湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品项目环境影响报告表》中内容。

- 二、工程变动情况

本项目无工程变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要来源有：①生产废水；②地面清洗废水；③生活污水。废水排放情况见表1。

表1  废水排放情况一览表

| 废水来源 | 主要污染物 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄豆清洗、浸泡、浆渣分离、压榨工序产生的生产废水 | CODCr、氨氮、SS、动植物油、色度等 | 污水处理站处理（格栅、调节池、砂滤机、A/O生物池、混凝絮凝池、二沉池、清水池） | 污水处理站处理（格栅、调节池、砂滤机、A/O生物池、混凝絮凝池、二沉池、清水池） | 污水处理站-市政污水管网-河西污水处理厂-湘江 |
| 地面拖洗废水 | CODCr、氨氮、SS、动植物油、色度等 |  |  |  |
| 厂区生活污水 | CODCr、氨氮、SS、动植物油、色度等 |  | 部分进入污水处理站处理，卫生间依托湖南瑞丰农产品开发有限公司已建卫生间 | 市政污水管网-河西污水处理厂-湘江 |

- 废气

本项目废气主要有：①油豆腐等产品炸制过程中产生的油炸油烟；②污水处理站的臭气；③锅炉废气。所排放的主要污染物为硫化氢、氨、油烟等。废气排放情况见表2。

表2  废气排放情况一览表

| 废气名称 | 废气来源 | 排放方式 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排气筒位置 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油炸油烟 | 产品炸制过程中产生的油炸油烟 | 有组织 | 由抽油烟机和油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放 | 油烟收集后经有CEP证的油烟净化设备处理后外排 | 厂房北侧和南侧 | 8米 | 环境大气 |
| 污水站臭气 | 处理污泥时产生向外逃逸的臭气 | 无组织 | 对污水处理站采取加盖封闭，并每年清理污泥两次 | 对污水处理站采取加盖封闭，并每年清理污泥两次 | / | / |  |
| 锅炉废气 | 天燃气燃烧废气 | 有组织 | 不治理 | 无处理措施 | 厂外 | 12米 |  |

（三）噪声

本项目主要噪声源为磨浆机、蒸汽烘烤柜、天燃气烤炉、搅渣机等生产设备。主要噪声源强和所采取的降噪措施具体见表3。

表3  主要噪声源强及其治理措施一览表

| 主要噪声源 | 噪声源强 | 数量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨浆机 | 80dB（A） | 1台 | 选取低噪声设备，合理分区 |
| 蒸汽烘烤柜 | 80dB（A） | 1台 | 选取低噪声设备，合理分区 |
| 天燃气烤炉 | 75dB（A） | 1台 | 选取低噪声设备，合理分区 |
| 搅渣机 | 75dB（A） | 15台 | 选取低噪声设备，合理分区 |

（四）固体废物

本项目固体废物包括不合格原料、豆渣、包装垃圾、污泥和生活垃圾。固体废物排放情况见表4。

表4  固体废物排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 环评处置措施 | 实际处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不合格原料 | 原料筛选工序 | 收集暂存后作为饲料收集外卖 | 收集暂存后作为饲料收集外卖 |
| 豆渣 | 豆渣分离工序 |  |  |
| 包装垃圾 | 产品包装工序 | 收集后再次利用 | 收集后再次利用 |
| 生活垃圾 | 员工日常生活 | 暂存在垃圾箱中，然后由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋 | 暂存在垃圾箱中，然后由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋 |
| 污泥 | 污水处理 | 每季度清掏一次，污泥统一收集由环卫部门定期运往垃圾处理场进行统一处理 | 每半年清掏一次，污泥统一收集由环卫部门定期运往垃圾处理场进行统一处理 |

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

验收监测期间，本项目废水中化学需氧量和悬浮物的处理效率符合湘潭启明星环保科技有限公司《豆制品加屠宰污水处理方案》中设计去除效率。

（二）污染物排放情况

1.废水

验收监测期间，本项目污水站出口污水的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

2.废气

验收监测期间，本项目锅炉废气排气筒排放的颗粒物实测浓度小于等于20mg/m3，二氧化硫实测未检出，氮氧化物折算浓度达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

3.厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四向噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4.固体废物

项目生产过程中产生的不合格原料、豆渣通过统一收集后作为饲料进行外卖。

包装垃圾统一收集后回收利用，生活垃圾、污水处理系统污泥定期交由环卫部门统一处理。

5.污染物排放总量

根据核算，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量达到了湘潭市雨湖区环境保护局2018年1月9日潭雨环批[2018]001号文《关于<湘潭市红扬豆制品加工有限公司年产450吨豆制品建设项目环境影响报告表>的审批意见》中提出的要求。

- 五、工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，厂界外西侧居民家前坪环境噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准要求。

- 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，同意本项目验收合格。

- 七、后续要求

1、企业需加强管理，请污水设计安装单位对公司污水运营人员进行培训，每天做好运行记录，确保污水稳定达标排放。

2、增加西面敏感点噪声监测。

3、污水处理设备操作规程制度上墙。

4、报告中附豆渣协议、场地使用协议和环卫协议。