湘潭县星明机械有限公司

年产10000吨机械铸件及机加工改扩建项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2018年11月20日，湘潭县星明机械有限公司根据湖南景翌环保检测有限公司编制的《年产10000吨机械铸件及机加工改扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》（JYHJYS1809001）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于湘潭经济技术开发区响水乡毛家村，项目中心经度和纬度为东经112˚53ʹ36.85ʺ，北纬27˚58ʹ05.71ʺ。

本项目建设内容年产2000t机械铸件及机加工，以及废气处理配套设施。本项目建设性质属于改扩建，原有生产规模铸造件85t/a、机械加工配件15t/a，原项目熔炼工序采用冲天炉，燃料为煤。企业改扩建项目建设场地为原场地，厂房利用原厂房，无需新增用地和厂房。新增感应电炉代替原有燃煤冲天炉，其余部分生产设备利旧。

厂区平面布局按办公生活区、生产区、配套设施区进行了功能分区，铸造车间布置在厂区最北侧，办公生活区布置在厂区中部，机加工车间布置在办公楼南侧。

（二）建设过程及环保审批情况

湘潭县星明机械有限公司2017年9月委托湖南国网环境科学研究院有限公司完成了《湘潭县星明机械有限公司年产10000吨机械铸件及机加工改扩建项目环境影响报告表》的编制，2017年9月14日湘潭市环境保护局以“潭环审[2017]298号”文件予以批复。

本项目于2017年11月开始动工建设，于2018年6月竣工，2018年7月开始投入试运行。

（三）投资情况

本项目环保投资23.37万元，占总投资280万元人民币的8.35%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产10000吨机械铸件及机加工改扩建项目（一期），年产10000吨机械铸件及机加工改扩建项目（二期）不在本次验收范围之内。

- 二、工程变动情况

项目无变动情况，建设内容与环评内容相符。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要来源有：①生产循环用水；②厂区内生活污水。废水排放情况见表4-1。

表4-1  废水排放情况一览表

| 序号 | 废水来源 | 排放规律 | 主要污染物 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产循环用水 | / | / | 循环利用 | 循环利用 | 不外排 |
|  | 厂区内生活污水 | 间断 | CODCr、SS、氨氮等 | 经化粪池处理后用于附近农田、菜地灌溉 | 经化粪池处理后用于附近农田、菜地灌溉 | 不外排 |

- 废气

本项目废气主要是熔炼废气、混砂粉尘、抛丸粉尘、机加工产生的粉尘、刷漆废气和食堂产生的油烟废气。废气排放情况见表4-2。

表4-2  废气排放情况一览表

| 序号 | 废气名称 | 废气来源 | 主要 污染物 | 排放方式 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排气筒位置 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔炼废气 | 熔炼工序 | 颗粒物 | 有组织 | 水雾喷淋除尘系统 | 喷淋塔+UV光氧催化 | 铸造车间南面 | 15米 | 环境大气 |
|  | 混砂粉尘 | 混砂机 | 颗粒物 | 无组织 | / | 加强车间通风 | / | / |  |
|  | 抛丸粉尘 | 抛丸机 | 颗粒物 | 无组织 | 自带布袋除尘 | 自带布袋除尘 | / | / |  |
|  | 机加工产生的粉尘 | 机加工车间 | 颗粒物 | 无组织 | 加强车间通风 | 加强车间通风 | / | / |  |
|  | 刷漆废气 | 刷漆房 | VOCs、二甲苯 | 有组织 | 活性炭吸附 | 纤维棉过滤+UV光氧催化+活性炭吸附 | 刷漆房上方 | 10米 |  |
|  | 油烟废气 | 食堂 | 油烟 | / | 家庭式油烟机 | 家庭式油烟机 | / | / |  |

（三）噪声

本项目主要噪声源为钻床、车床等机加工以及混砂机、抛丸室及废气处理设施风机等设备，以及物料在搬运过程中的碰撞。主要噪声源强和所采取的降噪措施具体见表4-3。

表4-3  主要噪声源强及其治理措施一览表

| 主要噪声源 | 噪声值（dB（A）） | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 各类设备 | 75~95 | 选用低噪声型的设备，将设备设置在室内，且设置基础减振，定期对设备进行维护保养，防止机械噪声升高 |
| 物料碰撞 | 80~83 | 要求工人按操作规程操作，轻拿轻放 |

（四）固体废物

本项目固体废物包括废酱渣、醋渣、废硅藻土、污水处理站污泥、生活垃圾和废玻璃瓶。固体废物排放情况见表4-4。

表4-4  固体废物排放情况一览表

| 名称 | 类别 | 来源 | 环评处置措施 | 实际处置情况 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸件残次品 | 一般固废 | 熔炼工序 | 作为生产原料再利用 | 作为生产原料再利用 | 室内暂存 |
| 熔炼废渣 | 一般固废 | 熔炼工序 |  |  |  |
| 粉尘收集物 | 一般固废 | 混砂、抛丸工序 |  |  |  |
| 机加工的边角余料 | 一般固废 | 机加工序 |  |  |  |
| 水雾除尘系统除尘渣 | 一般固废 | 除尘系统 |  |  |  |
| 废砂 | 一般固废 | 熔炼工序 | 与生活垃圾一起交由环卫部门处理 | 交由环卫部门处理 | 室内暂存 |
| 废油漆桶、废稀释剂桶 | 危险废物 | 刷漆工序 | 交由有资质的湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司处置 | 交由有资质的湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司处置 | 暂存于危废间 |
| 废机油 | 危险废物 | 机加工序 |  |  |  |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 日常生活 | 交由环卫部门处理 | 交由环卫部门处理 | 垃圾桶暂存 |

（五）其他环境保护设施

1.熔炼废气排气筒和刷漆废气排气筒均设置了采样孔。

2.企业改扩建以后采用感应电熔炉代替原有燃煤冲天炉。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1.废水

本项目除电熔炉冷却用水及水雾除尘系统喷淋水外，无其他工艺用水，所有生产用水均循环利用不外排。

本项目产生的废水主要为员工生活污水，员工生活污水主要为办公生活污水，由于该区域城市污水管网尚未完善，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地的施肥，不直接排放地表水体。

因此本项目不对废水进行监测和评价。

2.废气

验收监测期间，本项目熔炼废气排气筒排放的烟尘排放浓度小于等于20mg/m3，达到了《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 中二级标准要求。

验收监测期间，本项目刷漆废气排气筒排放的苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃和总挥发性有机物排放浓度达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准要求。

验收监测期间，本项目无组织排放废气的颗粒物达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3.厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四向噪声监测点昼间和夜间噪声监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4.污染物排放总量

验收监测期间，VOCs排放总量达到了湘潭市环境保护局总量办潭环函[2017]271号文中排放总量要求。

- 五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，同意本项目验收合格。

- 六、后续要求

1.废气处理设施要正常运行，如需维修，及时向环保部门报备。

2.厂房内破碎的玻璃窗及时修缮完成。

3.危废暂存间标识不规范，重新制作更换。

4.严禁用危废作为原材料进行熔炼。

5.处理好与周边邻里关系。