龙牌食品股份有限公司

年产酱油3万吨、食醋1万吨生产基地建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年12月10日，龙牌食品股份有限公司根据湖南景翌环保检测有限公司编制的《年产酱油3万吨、食醋1万吨生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》（JYHJYS1808001）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

龙牌食品股份有限公司曾用名“湖南龙牌酱业食品科技有限公司”，成立于2011年3月28日。

本项目位于湘潭经开区红星路15号，项目中心经度和纬度为东经112˚54ʹ8.53ʺ，北纬27˚55ʹ13.27ʺ。

本项目建设性质属于改扩建，企业原厂址位于湘潭市雨湖区南岭路123号，年产酱油7000吨、白醋100吨。原厂区生产用锅炉为燃煤锅炉，废气处理工艺为麻石湿法烟气脱硫除尘工艺。原厂区生产废水直排城市下水管网，最终汇入河西污水处理厂处理后排入湘江。原厂区废酱渣、醋渣用于养殖业做饲料，废硅藻土厂家回收综合利用，锅炉炉渣做一般工业固废填埋处置，生活垃圾交由环卫部门收集。

企业改扩建项目建设场地位于湘潭经开区红星路15号，生产设备全部采购全新设备，原厂区所有设备全部进行淘汰。与原厂区无任何依托关系。

本项目建设内容包括年产酱油3万吨、食醋1万吨生产线以及污水处理站等配套设施。

厂区平面布局按办公生活区、生产区、配套设施区进行了功能分区，办公生活区布置在厂区的西北角，紧邻进厂道路，对外交通比较方便；酱油生产车间和食醋生产车间布置在厂区南部，包装车间和成品仓库布置在厂区北部靠近进厂道路，传统发酵晒制区设置在厂区中部和东部，污水处理站设置在厂区东北角。

（二）建设过程及环保审批情况

龙牌食品股份有限公司2011年8月委托益阳市环境保护科学研究所和湘潭市环境保护科学研究院完成了《湖南龙牌酱业食品科技有限公司年产酱油3万吨、食醋1万吨生产基地建设项目环境影响报告书》的编制，2011年11月6日湘潭市环境保护局以“潭环函[2011]06号”文件予以批复。

（三）投资情况

本项目环保投资438万元，占总投资15000万元人民币的2.92%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产酱油3万吨、食醋1万吨生产基地建设项目。

- 二、工程变动情况

项目无变动情况，建设内容与环评内容相符。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要来源有：①生产废水；②厂区内生活污水。废水排放情况见表1。

表1  废水排放情况一览表

| 序号 | 废水来源 | 排放规律 | 主要污染物 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水 | 间歇 | 色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等 | 污水处理站处理（ABR+SBR） | 污水处理站处理（ABR+SBR） | 市政管网 |
|  | 厂区内生活污水 | 间断 | 化学需氧量、氨氮等 | 经化粪池处理 | 经化粪池处理 | 市政管网 |

- 废气

本项目废气主要是锅炉废气、厂区恶臭和食堂产生的油烟废气。废气排放情况见表2。

表2  废气排放情况一览表

| 序号 | 废气名称 | 废气来源 | 主要污染物 | 排放方式 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排气筒位置 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉废气 | 锅炉（4T） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 无 | 无 | 厂区南侧 | 12米 | 环境大气 |
|  | 锅炉废气 | 锅炉（6T）——备用 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 无 | 无 | 厂区南侧 | 12米 |  |
|  | 恶臭 | 产品生产过程、污水处理站、食醋生产车间 | 臭气浓度 | 无组织 | 厂区绿化 | 厂区绿化 | / | / |  |
|  | 油烟 | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 油烟净化装置 | 油烟净化装置(拥有CEP证) | 食堂屋顶 | 12米 |  |

（三）噪声

本项目主要噪声源为锅炉风机、空压机、污水处理站污水泵、污泥泵、鼓风机等设备。主要噪声源强和所采取的降噪措施具体见表3。

表3  主要噪声源强及其治理措施一览表

| 主要噪声源 | 噪声值（dB（A）） | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉风机 | 90~100 | 设置在锅炉房内，并加装隔声罩，设置基础减振 |
| 空压机 | 70~90 | 设备选用低噪型，设置独立的厂房，设置基础减振 |
| 污水处理站污水泵 | 70-90 | 选用低噪型设备，设置在污水站厂房内，加装减震装置 |
| 污水处理站污泥泵 | 70-90 | 选用低噪型设备，设置在污水站厂房内，加装减震装置 |
| 污水处理站鼓风机 | 85~110 | 选用低噪型设备，加装消声器、减震垫，设置在污水站厂房内 |

（四）固体废物

本项目固体废物包括废酱渣、醋渣、废硅藻土、污水处理站污泥、生活垃圾和废玻璃瓶。固体废物排放情况见表4。

表4  固体废物排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 环评处置措施 | 实际处置情况 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废酱渣、醋渣 | 生产工序 | 用于养殖业做饲料 | 外售给句容市富大饲料有限公司 | 暂存在厂区、定期外售 |
| 废硅藻土 | 生产工序 | 厂家回收综合利用 | 厂家回收综合利用 | 暂存在厂区、定期处理 |
| 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 送至湘潭市先锋洁能环保技术有限公司综合利用 | 定期交由湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司处置 | 暂存在厂区、定期处理 |
| 生活垃圾 | 办公生活 | 由环卫部门收集 | 由环卫部门收集 | 垃圾桶暂存、定期处理 |
| 废玻璃瓶 | 生产工序 | 返回玻璃瓶供应商用于重新烧制玻璃制品 | 返回玻璃瓶供应商用于重新烧制玻璃制品 | 暂存在厂区、定期处理 |

（五）其他环境保护设施

1.锅炉排气筒建设有采样平台，并设置了采样孔。

2.企业原有生产厂区位于湘潭市雨湖区南岭路123号，现已停止生产。新厂采用天然气锅炉代替原有燃煤锅炉，新厂新建污水处理站处理生产废水代替原厂无废水处理现象。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

验收监测期间，本项目污水处理站废水中化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、色度、总磷、总氮、五日生化需氧量去除效率为36.3%~98.7%之间。

（二）污染物排放情况

1.废水

验收监测期间，本项目生活污水排放口污水的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；本项目污水处理站排放口污水的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、色度、五日生化需氧量等日均浓度值均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。

2.废气

验收监测期间，本项目锅炉废气排气筒排放的颗粒物实测浓度小于等于20mg/m3，二氧化硫实测未检出，氮氧化物折算浓度达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

验收监测期间，本项目无组织排放废气的臭气浓度均达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求。

3.厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界东、西两向噪声监测点昼间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求，厂界南、北两向噪声监测点昼间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准要求。

4.污染物排放总量

验收监测期间，化学需氧量和氨氮排放总量达到了湘潭市环境保护局2011年11月6日潭环函[2011]06号文《关于<年产酱油3万吨、食醋1万吨生产基地项目环境影响评价报告书>的审批意见》中排放总量要求。

- 五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，同意本项目验收合格。

- 六、后续要求

1、锅炉跟环评要求有变化，报告中进行说明。

2、固废堆场场地进行密闭，及时进行清运。

3、补充排污权相关资料，污泥处置合同，其他废渣去向。

4、污水站污泥暂存于室内，定期清运。

5、加强管理，对污水处理站人员进行培训，建立好运行台账。